盐城港大丰港区皮带输送机T3转运站续建工程设备采购项目

二标段澄清文件

各投标单位：

1、技术规格书第14.15页和第60页4.2.15钢结构2）带式输送机廊道：带式输送机承载带与地面之间的高度大于 2m 时须布置为带式输送廊道型式。带式输送机廊道由纵梁、横梁和支腿组成。纵梁为板梁或桁架结构，在横梁上安

装普通带式输送机架。除需要跨越道路要求以外，通常梁的跨距为 10～15m。带式输送机桥架下方有道路通道处的净空高度应不小于4.5m。供货范围中未提及钢结构中廊道部分的供货。问：BC16和CZ11/12两台皮带机头部爬坡部分的皮带机廊道是否供货？

回复：该BC16和CZ11/12廊道属于土建实施范围，现场已建设完成，不在本次招标范围内。但需要注意BC16尾部（T3转运站至斗轮机基础段）有钢结构廊道需要含在供货范围，具体详见BC16工艺布置图及预埋件布置图。

2、请明确T9A平台和T10转运站是否供货？若供货，请说明是钢结构还是混凝土结构？

回复：T9A平台和T10转运站属于土建实施范围，现场已建设完成，不在本次招标范围内。

3、BT2移动机的轨道是否在供货范围内？

回复：含在本次招标供货范围内，需与T10转运站内已实施的预埋件匹配。

4、第2章供货范围中除本次新增的带式输送机及其配套件外，还需对 T3 转运站内 BC5、BC6 头部漏斗（含安装其上的喷淋系统）、三通分叉溜管（及自身电控箱）等磨损部件更换。

问：此处是指对T3转运站的BC5/6头部漏斗和三通的更换还是只更换头部漏斗和三通内的磨损部件？

回复：头部漏斗、三通溜管及内部耐磨衬板均属于供货范围。

5、技术规格书第11页4.2.5.2款“覆盖胶物理性能应满足GB10822-2003中D级要求”，第11页4.2.5.13款第（3）条“覆盖层的物理性能应符合GB/T7984-2001中H级的要求”，第12页4.2.5.14款第（6）条“覆盖层的物理性能应符合GB/T9770-2001中H级的要求”。覆盖胶的性能等级要求不一致，请予澄清！

回复：按照二者中要求高的标准为准。

- 6、技术规格书第11页4.2.5.14款第（1）条“输送带强度为St1000（纵向拉伸强度为1000N/mm）和St1600（纵向拉伸强度为1250N/mm）”，第（4）条“St1600采用直径不小于5mm的钢丝绳，St1000采用直径不小于4mm的钢丝绳”，第（6）条“输送带上覆盖层厚度均不小于8mm，下覆盖层厚度均不小于6mm”。规格书第59页表10－1－1《带式输送机主要参数》中BC16采用ST1000，其余输送机均采用EP300X4。但招标图中BC16和CZ11钢丝绳输送带规格均为ST1250(6+6)。输送带规格要求不一致，请予澄清各输送机所采用的输送带规格及覆盖胶厚度！

回复：招标图级别高于技术规格书，胶带规格投标方应根据载荷进行设计选型，原则上不应低于招标图中要求。

7、请提供T3转运站所需改造的现有头部漏斗及三通分叉装置图纸。

回复：已提供，具体以实际勘察为准。

8、技术规格书第13页4.2.8.3款“T3转运站内2个头部漏斗（含安装其上面的喷淋管道机喷嘴等）因使用时间较长，需更换”。以及4.2.13.1款“本工程设置三通分叉装置2台（T3转运站内皮带机分叉漏斗更换）”。结合招标图看，上述T3转运站内的头部漏斗和分叉装置，其中一套疑似预留。请澄清本次招标供货范围的头部漏斗和分叉装置数量。

回复：按照2套头部漏斗及2套分叉装置报价，投标报价时须综合考虑此项费用。

9、请澄清所更换分叉装置是否包含三通阀下方原有的溜槽（BC5/BC6至BC7/BC8的溜槽）。

回复：包含在本次招标范围内，投标报价时须综合考虑此项费用。

10、技术规格书第13页4.2.10.2款“变频的驱动装置低速轴和高速轴均采用弹性柱销联轴器”，弹性柱销联轴器不适用于高速轴，建议高速轴采用梅花联轴器。请澄清高速轴是否采用梅花联轴器！

回复：高速轴采用梅花联轴器。

11、CZ1带式输送机延长后，原有的尾部滚筒、尾架、空段清扫器及护罩等是否利旧，请予澄清！

回复：投标时尾架、尾部滚筒、托辊组、支腿、清扫器等统一按照新采购（不利旧）进行报价。胶带利旧接长。

12、技术规格书第14-15页4.2.15款提到带式输送机廊道和立柱钢结构的一些技术要求，但供货范围未提及带式输送机廊道和立柱的钢结构，请澄清BC16头部爬坡段、BC16尾部架空段、CZ11头部爬坡段的廊道和立柱钢结构是否属于供货范围。

回复：BC16和CZ11爬坡段不在供货范围内。BC16尾部架空段属于供货范围，投标报价须综合考虑此项费用。

13、从招标图看，CZ11输送机全程、BC16输送机在堆取料机行走范围以外部分、CZ1输送机延长部分设置有防雨罩，但技术规格书未对此提出要求且供货范围也未提及防雨罩。请澄清输送机机防雨罩是否属于供货范围！

回复：防雨罩属于供货范围，投标报价须综合考虑此项费用。

14、根据招标图，本工程为露天堆场，故建议BC16输送机上在堆取料机行走极限位置的两端各设置一台排水器。请澄清是否设置？

回复：不需要设置。目前T3堆场正在库棚化改造，BC16斗轮机段将位于气膜棚内。

15、技术规格书第9页4.2.2.15款“带式输送机上、下调心托辊均采用自动控制纠偏装置”。此处所述自动控制纠偏装置是否是指DTIIA手册中的锥形上调心托辊。请予澄清！

回复：自动纠偏装置应为机械式纠偏，锥形上调心托辊是其中一种方式。投标方应为招标方提供技术可靠，应用成熟的纠偏装置。

16、技术规格书第14页4.2.13.3款“三通分叉装置受载面加衬板，衬板采用不锈钢（1Cr18Ni9Ti），厚度不小于10mm”，技术规格书第13页4.2.8.3款头部漏斗“集流导流防堵装置采用耐磨复合板焊接而成”。建议三通分叉装置和头部漏斗采用同种规格的衬板，如采用耐磨复合衬板，请提供耐磨复合衬板的规格要求。

回复：统一为耐磨复合衬板，厚度不低于16mm。

17、招标文件“4.2.1.1 传动滚筒采用人字形或菱形陶瓷铸胶，单向运行时采用人字形花纹，双向运行时采用菱形花纹，铸胶厚度不小于15mm。” 请招标方明确传动滚筒是否采用陶瓷铸胶？

回复：传动滚筒采用人字形陶瓷铸胶。

18、招标文件10.3.2 带式输送机主要参数表，BC16胶带规格ST1000,皮带附图中规格ST1250，BC16胶带规格选 用ST1000还是ST1250?

回复：招标图级别高于技术规格书，胶带规格投标方应根据载荷进行设计选型，原则上不应低于招标图中要求。

19、电气方面港区控制系统 PLC是什么品牌的？

回复：AB

20、3#变电所在工艺平面图中所在的位置没有标出，以及电缆走向没有标出，电缆无法统计。

回复：详见GJ-2017-0352D-平-ES003《供电平面布置图》。

21、4.2.12中提及，保护装置由控制系统供应商负责，此供应商指的是？

回复：由中标供应商负责供货，投标时须考虑此项费用。

22、BT2带式输送机90kw控制柜的电源进线，由哪个配电房提供？位置在哪？

回复： 由3#变电所低压开关柜提供，见图GJ-2017-0352D-3#变电所-ES002《3#变电所电气平面布置图》和GJ-2017-0352D-3#变电所-ES003《3#变电所 高低压系统图》。

23、PLC柜安放位置在何处？

回复：PLC柜安装在3#变电所控制室旁的房间（原工具室）。

24、BC16皮带机1074.4m是否需要增加检修电源箱？

回复：BC16皮带机沿线检修电源箱在供电系统技术规格书中体现。

25、招标文件《技术规格书》P59页表10-1-1带式输送机主要参数中BC16胶带ST1000但是在带式输送机工艺布置图性能参数表中胶带规格ST1250，请澄清以哪里的为准？

回复：招标图级别高于技术规格书，胶带规格投标方应根据载荷进行设计选型，原则上不应低于招标图中要求。

26、招标文件《技术规格书》P59页表10-1-1带式输送机主要参数中CZ11胶带EP300x4但是在带式输送机工艺布置图性能参数表中胶带规格ST1250，请澄清以哪里的为准？

回复：招标图级别高于技术规格书，胶带规格投标方应根据载荷进行设计选型，原则上不应低于招标图中要求。

27、BC16和CZ11钢结构供货范围是否仅包含BC16皮带机支腿下部钢结构部分（即E-E断面部分钢结构）？请澄清！

回复：不仅仅包含E-E部分，还有其他段必要的支腿钢结构、头尾架等。

28、招标文件《技术规格书》4.1.8 防护罩的防护要求要达到买方现行的标准要求。请提供贵方现行的防护标准

回复：彩钢板厚度不少于0.8mm，每10米设置开启罩并确保安全。

- 29、由于CZ1皮带机需进行改造，但无CZ1皮带机的原参数，无法进行准确设计。请提供原CZ1皮带机的资料！

- 回复：已提供。

- 30、本项目标段开标时间调整为2023年9月22日10时30分。

- 31、本项目资格审查材料无须从诚信库中勾选，投标单位可自行上传至投标文件中。

- 江苏盐城港智慧港口有限公司

- 2023年9月5日