大丰区卯酉教育服务中心一期项目

后勤配套设施采购及安装项目

招标文件

招标人：盐城市大丰区万城工程项目管理有限公司（盖章）

招标代理机构:江苏建友兴业工程项目管理有限公司（盖章）

二〇二二年二月

总  目  录

- 第一章 招标公告………………………………………………05

- 第二章 投标人须知……………………………………………08第三章 评标办法………………………………………………22

- 第四章 合同条款及格式………………………………………27

- 第五章 招标需求………………………………………………32

第六章 投标文件格式…………………………………………113

不见面开标须知

各潜在投标单位：

1、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面电子投标文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。参加会议的方法：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“924551722”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

2、投标文件递交地点：发送投标文件的PDF文档到达849929091@qq.com邮箱。

招标代理联系人：蒋华林      联系电话：15189285981

2.1投标文件提交开始及截止时间：

投标文件的PDF文档递交开始时间：2022年3月14日08时30分00秒。

投标文件的PDF文档递交截止时间：2022年3月14日09时00分00秒，逾期提交的文件拒绝接受。

开标时间：2022年3月14日09时00分00秒。

3、开标程序

3.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）投标人应当在投标文件递交截止时间后15分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到849929091@qq.com邮箱，未在规定时段内发送密码的，视为投标人放弃投标；

（3）招标代理进入849929091@qq.com邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标价格等主要内容，并记录在案。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准；

（4）开标会议结束。

4、因本项目采用不见面电子投标文件开标模式，故招标人特别说明如下：

4.1投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。

特别说明：由于本项目时间紧、任务重，又恰逢防控新型冠状病毒肺炎疫情期，因某种原因无法在规定的时间内递交投标文件的，视同放弃此次投标机会，不得向招标人、监管部门、招标代理机构等所有相关部门追责。

4.2开标当日，投标人不需要到开标现场参加开标会，开标会议视频按第1条方法进行。

4.3开标时间前10分钟，招标人、招标代理机构提前进入开标会议系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表于规定时间内进入开标会议系统收听观看实时音视频交互并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议系统的或未能在开标会议系统内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人无法看到唱标、开标结果等实时情况，导致的一切后果由投标人承担。

4.4开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

4.5为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置能够实现远程音视频通话的高配置笔记本电脑、进入开标会议后确保网络通畅、稳定，为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5、友情提醒：投标人如对上述腾讯会议软件等有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员或其他专业人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

腾讯客服联系方式：0755-83765566

招标代理业务技术支持联系人：蒋华林         联系电话：15189285981

# 第一章  招标公告

一、根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标法》等有关法律规定，江苏建友兴业工程项目管理有限公司受盐城市大丰区万城工程项目管理有限公司委托，就大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施采购及安装项目进行公开招标，诚邀合格的企业前来报名参加。

二、项目概况

⑴项目名称：大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施采购及安装项目

⑵项目编号：DFCG20220013

⑶招标方式：公开招标

⑷招标范围：大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施（包括但不限于厨房设备等）采购、运输、安装、调试、试运行、检验与测试、培训、售前售后服务、维护保养等伴随服务。

⑸资金来源：自筹

⑹采购预算：580万元

⑺最高限价：580万元

⑻质 保 期：1年

⑼质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

⑽交货期或交付使用期：合同签订之日起60日历天内完成供货、安装及调试

三、标段划分：本招标项目共分1个标段。

四、投标人资格要求

⑴投标人须具有独立订立合同的能力，未被司法部门或行业管理部门查处以非法手段骗取中标、严重违约和出现重大质量问题,其处罚规定尚未具有投标资格的；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

⑵未被“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

⑶符合相关法律、法规规定的其他要求。

⑷本次招标不接受联合体投标。

五、投标保证金

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

六、报名及招标文件的获取

1、各潜在投标人（供应商）采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

（1）各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网站http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/InfoDetail/?InfoID=8a98b92b-4bd3-4d80-afcf-ddb1d664dfbf&CategoryNum=029）；

（2）各潜在投标人（供应商）根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

（3）各潜在投标人（供应商）在系统内交纳招标文件工本费并下载招标文件后，报名视为成功。若未在系统内交纳招标文件工本费或交纳招标文件工本费后未在系统内下载招标文件，视为未报名 (本项目招标文件售价：详见报名系统)。

（4）登录大丰公共资源交易平台-点击查看“招投标常见问题”，或者拨打0515-83927018，或者加入QQ群（问题解决群）：384422310。

（5）售价：250元/份。

2、请各投标申请人于2022年2月18日至2022年2月25日进行网上下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。

七、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

八、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

九、本招标项目招标公告发布媒介：大丰公共资源交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/）

十、公告的修改或中（终）止：本次招标公告如有修改或中（终）止，将以“补充公告”形式在大丰公共资源交易平台(http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/)，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

十一、投标前请关注“大丰公共资源交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

十二、特别提醒

1、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面电子投标文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。参加会议的方法：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“924551722”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

2、投标文件递交地点：发送投标文件的PDF文档到达849929091@qq.com邮箱。

招标代理联系人：蒋华林      联系电话：15189285981

2.1投标文件提交开始及截止时间：

投标文件的PDF文档递交开始时间：2022年3月14日08时30分00秒。

投标文件的PDF文档递交截止时间：2022年3月14日09时00分00秒，逾期提交的文件拒绝接受。

开标时间：2022年3月14日09时00分00秒。

十三、联系方式

招 标 人：盐城市大丰区万城工程项目管理有限公司

联 系 人：唐文

联系电话：0515-69188980

联系地址：盐城市大丰区飞达路与丰华路交叉口东北角

招标代理：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

联 系 人：蒋华林

联系电话：15189285981

联系地址：盐城市大丰区黄海东路28号（恒达世纪新城18幢四楼）

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 盐城市大丰区万城工程项目管理有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施采购及安装项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期或交付使用期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 大丰区常新路西、新村路北 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 偏离 | 详见招标文件相关条款 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 无 |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标 文件截至时间 | 2022年3月3日18：00前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标 文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标 文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件一般包括资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表，详见投标人须知3.1投标文件的组成。 |
| 3.1.3 | 须提交核验的原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 本项目采用全费用固定单价报价。投标人的投标报价应为确保设备正常运行的全部费用，具体包括但不限于设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、售后服务费、管理费、利润及税金等全部费用。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 人民币580万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 投标保证金 | 参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件数量 | 投标时仅需提供电子投标文件，投标人需将签字盖章齐全的投标文件正本全部内容扫描成PDF文档发送到849929091@qq.com邮箱。中标单位中标后需提供纸质投标文件一式四份供招标代理归档。 |
| 3.7 | 投标文件的生成与压缩 | 投标文件按“3.1 投标文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到849929091@qq.com邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为“大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施采购及安装项目投标文件”，邮箱发送主题上标明“大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施采购及安装项目投标文件”字样。 |
| 4.1.1 | 投标文件递交截止 时间和地点 | 见招标公告 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年3月14日09时00分00秒； 开标地点：盐城市大丰区公共资源交易中心开标二室（城东新区丰华国际大厦4楼，盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米） |
| 8.1 | 是否授权评标 委员会确定中标人 | □是 否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：转账、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单。 履约保证金的金额：中标价的10%。 履约保证金退还：该项目建设完成并验收合格后一周内无息退还。 |
| 10.1 | 付款方式 | 合同签订后付至合同价的30%；设备进场并安装调试完成后付至合同价的40%；专项验收合格后付至合同价的70%；项目结算审核结束后付至结算审核价款的95%，余款待质保期满无息结清。 |
| 11 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时： ⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； ⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 ⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 12 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 - 2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。 3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |

特别提醒：招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源交易平台发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx）上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.4 投标人提出异议截止时间

2.4.1 潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表。

⑴资信文件应包括以下内容：

- A、投标企业营业执照；

资格审查内容为A项，若缺少上述资料，则资格审查不通过，不进入后续评审。

⑵商务文件应包括以下内容：

A、投标函；

B、法定代表人身份证明书；

C、法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（如有）；

D、投标报价明细表。

⑶技术文件应包括以下内容：

按招标文件要求以及评标办法评分需要提供。

⑷开标一览表

A、开标一览表（见第六章投标文件格式）

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

本项目采用全费用固定单价报价。投标人的投标报价应为确保设备正常运行的全部费用，具体包括但不限于设备费、运输费、上下力资、安装调试费、备品备件费、专用器具费、售后服务费、管理费、利润及税金等全部费用。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.4投标保证金

参照执行苏财购[2020]52号文《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本项目不需要缴纳投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的生成与压缩

投标文件按“3.1 投标文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到849929091@qq.com邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为“大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施采购及安装项目投标文件”，邮箱发送主题上标明“大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施采购及安装项目投标文件”字样。

4.投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

### 4.3 不予接收的投标文件

4.3.1未按招标文件要求加密的投标文件，招标人有权不予接收。

4.3.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.3.3逾期发送的，或者未发送至指定邮箱的电子投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5.开标

### 5.1 开标程序

5.1.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）投标人应当在投标文件递交截止时间后15分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到849929091@qq.com邮箱，未在规定时段内发送密码的，视为投标人放弃投标。

（3）招标代理进入849929091@qq.com邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标价格等主要内容，并记录在案。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

（4）开标会议结束。

投标人对开标有异议的，应当在本项目腾讯会议中提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序：无。

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（9）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（11）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（13）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（14）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）因投标人原因未能解密、解密失败的。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在评标结果公示期结束后3日内向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向盐城市大丰区教育局投诉。投标人或者其他利害关系人就招标文件（含补充、澄清、答疑等文件）、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

### 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将根据本招标文件相关条款执行。

10.招标人需要补充的其他内容

10.1 付款方式：合同签订后付至合同价的30%；设备进场并安装调试完成后付至合同价的40%；专项验收合格后付至合同价的70%；项目结算审核结束后付至结算审核价款的95%，余款待质保期满无息结清。

10.2 招标代理费：本项目招标代理费由招标人支付，投标人投标报价时不需考虑。

11.解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时：

⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

12.其他

1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。

3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

4、本招标文件的解释权归招标人所有。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2.评审标准

2.1 初步评审

2.1.1 资质性评审标准：（对照投标须知3.1.1编制审查标准。）

2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、交货期或工期、质量要求等方面。

### 2.2 分值构成与评分标准（100分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 50 | 投标报价等于评标基准价得满分50分，投标报价相对评标基准价每低1%扣0.2分，每高1%扣0.3分，不足1%的按插入法计算。 评标基准价：若有效投标文件＜5 家时，以所有有效投标文件投标报价算术平均值为评标基准价；5≤若有效投标文件＜10家时，去掉有效投标文件投标报价中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为评标基准价；若有效投标文件≥10 家时，去掉有效投标文件投标报价中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为评标基准价。 |
| 2 | 履约能力 | 2 | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书得0.5分、环境管理体系认证书得0.5分、职业健康安全管理体认证证书得0.5分，诚信管理体系认证证书得0.5分。 注：投标人需提供国务院认证认可监督管理部门批准的认证机构出具的认证证书复印件加盖投标人公章或国务院认证认可监督管理部门官网查询截图加盖投标人公章，未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
| 3 | 业绩 | 3 | 投标人每提供一份单项合同金额达250万元（含）以下的类似项目合同业绩得1分，单项合同金额在250万（不含）元至500万元（含）之间的类似项目合同业绩得2分，单项合同金额达500万元（含）以上的类似项目合同业绩得3分，本项最高得分3分。 注：本项评分只计一个业绩得分，不累加计分；投标时须提供合同复印件及合同金额50%以上的发票复印件加盖投标人公章装订在投标文件中；合同原件随投标文件一并提交审查，无合同原件不得分。 |
| 4 | 技术方案 | 29 | 评标委员会根据以下评分点独立评分，该项得分取所有评委评分的算术平均值。 1.投标人提供的产品供货方案（0-1分）、安装组织方案（0-1分）、调试的主要技术保证措施（0-1分）、人员培训计划（0-1分）、应用技术支持（0-1分）、检验与验收方案（0-1分）是否详细完整，是否符合项目实际，本项最高得分为6分。 2.根据下述重点方案、实施措施是否完整、是否科学、是否具有操作性等进行评审，本项最高得分为6.5分，如缺少方案或措施的，对应项不得分。 2.1 燃气设备的安装、排油烟、排污水系统方案；（0-1.5分） 2.2 冷库、灭火系统方案；（0-1分） 2.3 节能减排方案措施；（0-1分） 2.4 施工现场噪音控制方案；（0-1分） 2.5 安全防护管理措施、质量保证措施；（0-1分） 2.6 重点突发状况应急预案；（0-1分） 3.人员配备（0-3分） a.拟投入本项目的项目管理人员或技术负责人具有助理工程师及以上职称证书，每提供一个得0.5分，最高0.5分；b.投标人针对本项目配备的现场安装人员具有有效期内燃气安装维修工证，每提供一个得0.5分，最高0.5分；c.投标人针对本项目配备的现场安装人员具有有效期内的建筑焊工，每提供一个得0.5分，最高0.5分；d.投标人针对本项目配备的现场安装人员具有有效期内的低压电工作业操作证，每提供一个得0.5分，最高0.5分；e.投标人针对本项目配备现场安装人员具有高处作业证的，每提供一个得0.5分，最高0.5分；f.投标人针对本项目配备现场人员具有住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业专职安全生产知识考核合格证书，每提供一个得0.5分，最高0.5分。 注：投标时需提供上述人员相关证书、劳动合同、投标单位为其缴纳的近二个月（2021年12月、2022年1月或2022年1月、2月）的社保证明复印件加盖投标人公章装订在投标文件中，原件随投标文件一并提交审查，无原件或缺少任一项原件均不得分。 4.投标人以招标人提供的建筑物建筑图、结构图为基础，对厨房给排水（0-1.5分）、用电（0-1.5分）、送排风（0-1.5分）、气（0-1.5分）、地沟（0-1.5分）进行深化设计，并出具施工图、三维效果图，评标委员会根据上述图纸是否齐全、是否具备指导施工、是否科学规范进行评审，本项最高得分为7.5分。 5.详细阐述加★标设备质量及工艺方案，本项最高得分为6分。 a、结构组成及总体布局：详细描述产品结构组成，出具总体详细技术图样及工作原理图，根据优良情况进行排名，最高得2分，依次递减0.5分，减完为止。 b、工艺及零部件选型方案：工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明，且符合技术规范要求，根据优良情况进行排名，最高得2分，依次递减0.5分，减完为止。 c、设计计算说明：产品采用关键技术先进，技术实现途径合理可行，主要技术指标计算书符合相关要求，根据优良情况进行排名，最高得2分，依次递减0.5分，减完为止。 |
| 5 | 售后服务方案 | 7 | 评标委员会根据以下评分点独立评分，该项得分取所有评委评分的算术平均值。 1、投标人承诺质保期为二年的得0.5分，三年及以上的得1分，本项最高得分为1分。 2、投标人需提供售后服务维保体系（0-1分）、售后人员组织体系（0-1分）、维保计划（0-1分）、例行保养项目及程序（0-1分）、免费保养项目明细（0-1分），评标委员会根据售后服务方案是否全面、是否可行、是否完善进行评审，本项最该得分为5分。 3、评标委员会根据投标人的售后服务响应时间、备品备件方案优劣情况在0-1分进行打分,本项最该得分为1分。 |
| 6 | 技术参数响应 | 5 | 技术参数全部满足招标需求的得5分，有一项不满足的扣0.1分，超过50项不满足的该项不得分，正偏离的不加分。 |
| 7 | 产品性能质量 | 3 | 1.投标产品制作板材（sus304厚度1.0mm、1.2mm）及管材（sus304厚度1.0mm、1.2mmm）需通过GB/T228.1-2010及GB/T232-2010拉伸弯曲试验，达到合格要求。投标人投标时需提供具有CMA、CNAS标识的检测报告复印件加盖板材、管材生产厂家公章，投标人提供齐全板材检测报告加0.5分，提供齐全管材检测报告加0.5分，本项最高得分为1分。 2.投标人需提供下述投标产品生产厂家相关检测报告或认证证书复印件并加盖生产厂家公章，8项提供齐全的得2分，提供6项及以上的得1分，提供4项及以上的得0.5分，提供4项以下的不得分，本项最高得分为2分。 2.1 土豆去皮机需提供整机防水等级≧IPX5检测报告； 2.2 净化器控制箱提供防水等级≧IPX5检测报告； 2.3 多功能切菜机提供控制箱防水等级≧IPX5检测报告； 2.4 肉丝肉片机提供整机防水等级≧IPX5检测报告； 2.5 电饼档提供食品接触产品认证证书； 2.6 多功能切菜机提供食品接触产品认证证书； 2.7 保温送餐车提供食品接触产品认证证书； 2.8 蒸饭车饭盘提供食品接触产品认证证书。 |
| 8 | 诚信投标 | 1 | 投标人提交签署并盖章《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》原件的得1分；没有提供的不得分。 |

3.评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关监督部门。

# 第四章 合同条款及格式

项目名称：大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施采购及安装项目

项目编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套设施采购及安装项目公开招标的中标结果及中标通知书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签署本合同。

一、货物内容

1.项目名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.采购数量：

二、合同金额

本合同金额为人民币：                   （￥               元）。

三、质量要求及验收标准

相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

四、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单；

（6）图纸（如有）；

（7）其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.甲方要求乙方在项目实施时须对原甲方提供招标方案予以深化设计（如有需要），其设计深度须满足项目实施要求，采购人根据需要送有关部门进行审查，该项费用已计入相应的投标单价及合价内，竣工结算时甲方不另行支付该项费用。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

1、履约保证金的形式：

2、履约保证金的金额：

3、履约保证金的退还：该项目建设完成并验收合格后一周内无息退还。

九、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、质保

该项目所有采购设备一律原厂免费质保    年。

十一、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：   日历天完成全部供货并安装调试完毕。在此期限内，甲方按照合同要求对所有设备逐项进行功能测试，如有任何不满足项可责成乙方在三日内整改；整个项目逾期未完成或未按期整改到位的均视为违约。

2.交货方式：全部货物到现场安装调试完毕交付甲方。

3.交货地点：甲方指定地点。

4.保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；进口件原产地证明文件（如有进口件）；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书；

5.其他必备材料和必备工具、货物等。

- 十二、付款方式及结算方式：

- 1.付款方式：合同签订后付至合同价的30%；设备进场并安装调试完成后付至合同价的40%；专项验收合格后付至合同价的70%；项目结算审核结束后付至结算审核价款的95%，余款待质保期满无息结清。

- 2.结算方式：结算价=中标单价*实际采购货物数量，当实际采购货物数量超过招标采购数量的15%时，超过部分的结算单价按市场价进行结算。

- 十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十四、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准（如乙方投标标准高于招标标准的按乙方标准执行）向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方指定现场。

4.在质保期内，乙方应对系统、设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.售后服务及要求：如在质保期内使用过程中发生质量问题，凡属一切自身质量缺陷所造成运行故障均免费维修或免费更换。

- 十五、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关规定及技术要求有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，接乙方通知甲方在五个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在进行使用前调试时，乙方需安排负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.乙方在设备安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时作相应扣除。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

- 十六、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备核验货物。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕并经验收合格后视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

- 十七、违约责任

1.按该项目工期要求,乙方每逾期1天交付，应向甲方支付该项目合同总价的0.1％作为违约金，由甲方从待付合同款中进行相应扣除；逾期超过约定工期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付该合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续赔偿。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定最低标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 3.甲方没延期1天支付合同价款，应向乙方支付该项目合同总价的0.1％作为违约金。

- 十八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十九、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，甲乙双方均有权向该项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 二十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.甲方保留适度调整采购需求的权利，本项目最终按实际到场货物（设备）数量、乙方的投标单价结算。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本壹份；副本贰份。

采购人：                                 供应商：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第五章  招标需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 收货区 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 4 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| A02 | 电子秤 | 150KG | 1 | 台 | 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。开机自动置零。零点自动跟踪。具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz； 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)；工作温度范围：0℃ ~ +40℃。 精度级：三级； 精度：1/3000F.S； 相对工作湿度： ≤ 85% RH。 |  |
| A03 | 平板推车 | 900*600*150 | 2 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊；推车面板厚度1.0mm；推杆采用Φ30*1.2mm(需加固)；车轮选用4寸聚安脂轮，后轮带刹车，承重300KG提供符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 农残检留样间 |  |  |  |  |  |  |
| A04 | 双层工作台 | 1550*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| A04a | 挂墙吊柜 | 2300*400 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 底边：暗沟式定位滑槽；上滑道、静音吊轮； |  |
| A05 | 单眼水池 | 750*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配A05 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1、镀铬镍黄铜本体； 2、座台式安装，双孔双温； 3、弯管部位铅含量低于0.1%；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013、 GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| A06 | 单门留样冰箱 | 630*730*1940 | 1 | 台 | 制温范围：2~+10（℃）； 日耗电量 -（度/天） 功率 0.8（kw）； 自动回归门：重力回归 是否有门锁：√； 门体材料：铝合金玻璃门；控温类型：电子温控； |  |
| 清洁工具存放间 |  |  |  |  |  |  |
| A07 | 拖把池 | 1200*750*500/450 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配A07 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1、镀铬镍黄铜本体； 2、座台式安装，双孔双温； 3、弯管部位铅含量低于0.1%；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013、 GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| 配A07 | 挂墙式吊柜 | 1200*400*600 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 底边：暗沟式定位滑槽；上滑道、静音吊轮； |  |
| A08 | 拖把架 | L=1200MM | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢圆管φ32，厚度1.5mm。 |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |
| A09 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| A10 | 地架 | 1200*500*250 | 13 | 台 | 框架：采用不锈钢方管38*38*1.2mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |
| A11 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 13 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 劳保用品库/杂品库 |  |  |  |  |  |  |
| A12 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 4 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| A13 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 4 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 男更衣 |  |  |  |  |  |  |
| A14 | 不锈钢更衣柜 | 900*500*1800 | 6 | 台 | 材料采用优质不锈钢板材；厚度0.8mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形；五金件；锁采用精美不锈钢锁，隔板加强筋采用滚压技术，一次性滚压成型，单层搁板可承重50KG。连接件、支撑加固辅件耐磨耐压。 |  |
| A15 | 挂墙式双眼洗手池 | 900*400*400/50 | 1 | 台 | 台面： 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆： 不锈钢板厚度1.2mm； 配不锈钢防臭落水。 |  |
| 配A15 | ——感应龙头 | DN15 | 2 | 套 | 安装型式：坐式；材质：铜； 阀座直径：4分；工作温度：100； 进出水管直径：4； 结构形式：单联式； 开启方式：感应式； 水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013、 GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求。 |  |
| 女更衣 |  |  |  |  |  |  |
| A16 | 不锈钢更衣柜 | 900*500*1800 | 6 | 台 | 材料采用优质不锈钢板材；厚度0.8mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形；五金件；锁采用精美不锈钢锁，隔板加强筋采用滚压技术，一次性滚压成型，单层搁板可承重50KG。连接件、支撑加固辅件耐磨耐压。 |  |
| A17 | 挂墙式双眼洗手池 | 900*400*400/50 | 1 | 台 | 台面： 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆： 不锈钢板厚度1.2mm； 配不锈钢防臭落水。 |  |
| 配A17 | ——感应龙头 | DN15 | 2 | 套 | 安装型式：坐式；材质：铜； 阀座直径：4分；工作温度：100； 进出水管直径：4； 结构形式：单联式； 开启方式：感应式； 水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013、 GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求。 |  |
| 垃圾冷藏库 |  |  |  |  |  |  |
| A18 | 库板 | 5700*5580*2600 | 82.7 | m³ | 温度：+2℃；内外金属面中隔热层采用带有100mm 厚，带U.L 标记的不含氟氯化碳的氨甲酸乙酯隔热发泡层，总厚度为100mm。 库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库内表面采用0.6mm 厚, 拉丝面不锈钢，外表面采用0.6mm厚盐化钢板；冷库内天花板内表面采用0.6mm 厚, 拉丝面不锈钢，外表面采用0.6mm厚盐化钢板；地板表面采用安装于预先准备的凹陷地抬内，库板的任何区域均不得使用木质材料,不可使用金属固定件。冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1800mm，其背部与库板间有300mm 间隙。冷库门均为自动回归门a. 磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链， 硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。c. 冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝；冷库内的灯具组件都必须符合U.L.的要求。保温棉上方铺混凝土7MM再贴砖3MM。 |  |
| 配A18 | 冷风机/压缩机 | 配套 | 1 | 套 | 1结构合理，互换性好，可配合不同类型的压缩机： 2散热翅片间距在1.8 - 3.0之间可调，以满足用户所在地的环境要求； 3产品均经过3.0MPa的压力试验，无渗漏、异常变形和异常声响，符合JB/T7659.4-2013标准的要求； 制冷机组采用双内风冷式涡施压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等。 |  |
| 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 2 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| B02 | 土豆去皮机 | 660*640*1110 | 1 | 台 | 机器尺寸：660*640*1110mm； 机器重量：70KG； 容量：30L； 产量：1080-2160KG/H； 电压：220V； 电机功率：1.5KW； |  |
| B03 | 洗地龙头 | 11M | 1 | 台 | 1、喷阀配耐热把手；2、封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 |  |
| B04 | 砧板刀具消毒柜 | 1200*550*1500 | 1 | 台 | 材料采用SUS304#不锈钢， 柜身：不锈钢板厚度1.2mm； 内胆：不锈钢板厚度1.0mm； 层架：不锈钢方管25*25*1.2mm； 柜门：双层门，不锈钢板面板/内衬厚度1.0mm；功率：1.5KW；电压：220V； 消毒方式：紫外线加臭氧，操作方便；符合卫生防疫要求。 |  |
| B05 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| B06 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| B07 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。提供符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| B08 | 多功能切菜机 | 1300*550*1310 | 1 | 台 | 机台骨架均为SUS304不锈钢材质，经久耐用；出料口处有微动开关，操作安全；叶菜类之输送带转刀速度采用变频器控制，独立控制；将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形；成品形状：片、四角丝条、丁；技术参数：机器尺寸：1300*550*1310mm；切片厚度： 2-6mm；切条尺寸：3×3mm以上；切割长度：1-60mm；皮带宽：120mm；切丝尺寸：2-6mm；切片尺寸：2-6mm；切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm；产量：300-1000Kg/H；电源：220V单相 50Hz；马力：1HP+1HP+1/2HP；重量：135Kg； |  |
| B09 | 单孔脏物台 | 750*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| B10 | ★单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 3 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配B10 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 3 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1%；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013、 GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| 荤菜/水产加工区 |  |  |  |  |  |  |
| B11 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 2 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| B12 | 单孔脏物台 | 750*750*800/150 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| B12a | 双层工作台 | 730*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| B13 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 3 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配B13 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 3 | 套 | 1、镀铬镍黄铜本体； 2、座台式安装，双孔双温； 3、弯管部位铅含量低于0.1%；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013、 GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| B14 | 左平台右水池 | 1500*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配B14 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1、镀铬镍黄铜本体； 2、座台式安装，双孔双温； 3、弯管部位铅含量低于0.1%；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013、 GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| B15 | 洗地龙头 | 11M | 1 | 台 | 1、喷阀配耐热把手；2、封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 |  |
| B16 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| B17 | 肉丝肉片机 | 510*410*800 | 1 | 台 | 电压：220V； 额定频率：50Hz； 电机功率：0.75kw 额定输入功率：1.1kw； 生产能力：200~300kg/h； 切片厚度：3.5mm； 外型尺寸：51*41*80cm； |  |
| B18 | 砧板刀具消毒柜 | 1200*550*1500 | 1 | 台 | 材料采用SUS304#不锈钢， 柜身：不锈钢板厚度1.2mm； 内胆：不锈钢板厚度1.0mm； 层架：不锈钢方管25*25*1.2mm； 柜门：双层门，不锈钢板面板/内衬厚度1.0mm；功率：1.5KW；电压：220V； 消毒方式：紫外线加臭氧，操作方便；符合卫生防疫要求。 |  |
| B19 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| B20 | 四门冰箱（双机双温） | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：制温范围 -15~6/-5~10（℃）； 容量 ：796L（立方米）；日耗电量：＜5（度/天）；功率：0.476（kw）； |  |
| B21 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。提供符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 2 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| C02 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 4 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| C03 | 洗地龙头 | 11M | 2 | 台 | 1、喷阀配耐热把手；2、封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 |  |
| C04 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| C05 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 2 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配C05 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 2 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013、 GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| C06 | 用具消毒柜 | 1310*730*1910 | 2 | 台 | 柜身：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 采用：整体聚氨酯发泡； 内胆：SUS304不锈钢板厚度0.6mm； 层板：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 柜门：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：4.4KW电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 |  |
| C07 | ★四门冰箱（双机双温） | 1220*730*1940 | 2 | 台 | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：制温范围 -15~6/-5~10（℃）； 容量 ：796L（立方米）；日耗电量：＜5（度/天）；功率：0.476（kw）； |  |
| C08 | 单眼水池柜 | 750*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； |  |
| C08a | 双眼水池柜 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； |  |
| 配C08 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 3 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| C09 | 平冷工作柜 | 1800*750*800 | 4 | 台 | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡 温度范围：-5~+10（℃） 电压/功率：220v/0.45kw |  |
| C10 | 单通工作台 | 1800*750*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |
| C10a | 单通工作台/异形 | 1800*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |
| C11 | 吊天花双层架 | 1800*400 | 4 | 台 | 吊管：采用SUS304不锈钢方管38*38厚度1.2mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； |  |
| C12 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| C13 | 炉拼台 | 400*1200*800/400 | 3 | 台 | 台面：SUS304 不锈钢板厚度1.2mm； 档板：不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：不锈钢板 厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| C13a | 开口柜 | 1190*1200*800/400 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 背板：不锈钢板厚度0.8mm； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |
| C14 | 燃气双眼炒灶 | 2200*1200*800/400 | 1 | 台 | 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉体：板厚1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力单风机；熄火保护装置； 电压：220V；功率：250W*2； 风阀：风气连动； |  |
| C15 | 燃气单眼大锅灶 | 1100*1200*800/400 | 1 | 台 | 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉体：板厚1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力单风机；熄火保护装置； 电压：220V；功率：250W； 风阀：风气连动； |  |
| C16 | 油网烟罩 | 5700*1300*500 | 7.41 | ㎡ | 罩体：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 滤油板： 采用SUS304不锈钢板,板厚0.6mm； 含LED照明系统一套； 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 配C16 | 封墙板 | l=7000MM | 7 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配C16 | 烟罩上封板 | l=7000MM | 7 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配C16 | 灭火系统 | 双瓶组 | 1 | 台 | 1，采用机械式启动，同时须具有电气控制系统，具备声光报警和设备状态显示功能，并可向消防控制中心输出信号； 2，单瓶组每套灭火剂量须为14.5kg，灭火剂有效期为6年； 驱动气体瓶贮存压力须达到13MPa，经过减压阀后的出口压力须达到0.6MPa； 3，启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 4，灭火剂喷放时间在18s以上，灭火时间：3～8s； 5，启动时，在喷放完灭火剂须继续喷放冷却水，应在喷放灭火剂后5s内自动切换至喷放冷却水状态；以更好地保护厨房消防安全。 |  |
| C17 | 燃气双眼矮汤炉 | 1200*700*600 | 1 | 台 | 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉体：板厚1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢；熄火保护装置； 炉头：采用节能炉头； 炉膛：高AL2O3重质成型耐火砖； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； |  |
| C18 | 燃气六头煲仔炉 | 1000*750*800 | 1 | 台 | 炉面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 炉体：不锈钢板厚度1.0mm；熄火保护装置； 脚通：不锈钢圆管φ50*1.2mm； 炉脚：不锈钢可调子弹脚。 |  |
| C19 | 炉拼台 | 400*1200*800/400 | 2 | 台 | 台面：SUS304 不锈钢板厚度1.2mm； 档板：不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：不锈钢板 厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| C20 | 燃气双眼炒灶 | 2200*1200*800/400 | 1 | 台 | 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉体：板厚1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力单风机；熄火保护装置； 电压：220V；功率：250W*2； 风阀：风气连动； |  |
| C21 | 油网烟罩 | 5700*1300*500 | 7.41 | ㎡ | 罩体：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 滤油板： 采用SUS304不锈钢板,板厚0.6mm； 含LED照明系统一套； 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 配C21 | 封墙板 | L=7000MM | 7 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配C21 | 烟罩上封板 | L=7000MM | 7 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配C21 | 灭火系统 | 双瓶组 | 2 | 台 | 1，采用机械式启动，同时须具有电气控制系统，具备声光报警和设备状态显示功能，并可向消防控制中心输出信号； 2，单瓶组每套灭火剂量须为14.5kg，灭火剂有效期为6年； 驱动气体瓶贮存压力须达到13MPa，经过减压阀后的出口压力须达到0.6MPa； 3，启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 4，灭火剂喷放时间在18s以上，灭火时间：3～8s； 5，启动时，在喷放完灭火剂须继续喷放冷却水，应在喷放灭火剂后5s内自动切换至喷放冷却水状态；以更好地保护厨房消防安全。 |  |
| 蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |
| C21a | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| C22 | 饼盘车 | 470*610*1500 | 3 | 台 | 材质：SUS304#板材；主管采用25*25*1.0mmSUS304不锈钢管；条挡采用0.8mm不锈钢板制作；脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |  |
| C23 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 3 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配C23 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 3 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| C24 | 双层工作台 | 1500*750*800/150 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| C24a | 双层工作台/异形 | 980*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| C25 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 910*910*1850 | 1 | 台 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 炉身：上炉身及内胆壳体不锈钢板厚度1.2mm，下炉身围板不锈钢板厚度1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 内胆：每层单独控制，无异味混窜； 汽阀：新款拉杆式，易操作，耐用； 炉头：采用双拼炉排，用气量不超4m³/H 柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条必须为整体成型，嵌入式硅胶条； 炉膛：采用5mm厚A3钢板 水胆：浸入式大热交换面，热效率达90%以上； 脚通：不锈钢圆管φ50*1.2mm； 炉脚：不锈钢可调子弹脚。 |  |
| C26 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 2 | 台 | 蒸饭：120KG,24盘； 电压/功率：380V 12KW*2； 箱体：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 内胆：不锈钢板厚度0.8mm； 搁条：不锈钢板厚度0.8mm； 三角槽焊接在箱体上； 饭盘：不锈钢板厚度0.6mm； 保温：箱体采用整体发泡； 密封条：硅胶加厚密封条； 把手：渐进式把手。双门蒸饭柜和24个蒸饭盘材质：食品级 304 不锈钢，理化指标（铅、镉、砷、铬、镍）符合 GB 4806.9-2016 标准。 |  |
| C27 | 集气罩 | 5500*1200*500 | 6.6 | ㎡ | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 |  |
| 配C27 | 封墙板 | L=6700MM | 6.7 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配C27 | 烟罩上封板 | L=6700MM | 6.7 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| C28 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| C29 | 双门发酵箱 | 990*710*1860 | 1 | 台 | 可放盘数： 26盘； 使用温度范围（℃）：0-85； 额定电压：~220V； 额定频率：50Hz； 额定输入功率：2.7kW； 外形尺寸：990x710x1860mm； 主要技术特征：全不锈钢机身，可放26盘； |  |
| C30 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| C31 | 搅拌机 | 610*530*1020 | 1 | 台 | 料桶容积： 30L 额定电压：220/380V 电机功率：1.5KW 和面量： 10KG 搅拌速递：65/102/296(R/MIN) 净重： 192KG 外形尺寸：610*530*1020mm |  |
| C32 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| C33 | 饼盘车 | 470*610*1500 | 2 | 台 | 材质：SUS304#板材；主管采用25*25*1.0mmSUS304不锈钢管；条挡采用0.8mm不锈钢板制作；脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |  |
| C34 | 单眼水池 | 750*750*800/150 | 2 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配C34 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 2 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| C35 | 双层工作台/异形 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| C36 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| C37 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| C38 | 电烤箱 | 1225*770*1540 | 1 | 台 | 电压：380V；功率：19.5KW； 外形尺寸：1225*770*1540mm； 采用优质远红外线辐射管为发热元件，能使烘物受热均匀，升温快，色香味俱佳，符合卫生标准。底火、面火控制温度可在温室～３００℃范围内，更具需要任意设定，并能自动恒温。另外，特设超高温安全保护装置，内置照明灯，使烘焙操作更加安全方便。 |  |
| C39 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| C40 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| C41 | 电饼铛 | 700*850*970 | 2 | 台 | 电源：380V；功率：4.8KW； 内径：53CM； 工作温度：120-250。C 净重：45kg 外形尺寸：700*850*970mm； |  |
| C42 | 油网烟罩 | 4400*1200*500 | 5.88 | ㎡ | 罩体：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 滤油板： 采用SUS304不锈钢板,板厚0.6mm； 含LED照明系统一套； 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 配C42 | 封墙板 | L=5600MM | 5.6 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配C42 | 烟罩上封板 | L=5600MM | 5.6 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配C42 | 灭火系统 | 双瓶组 | 1 | 台 | 1，采用机械式启动，同时须具有电气控制系统，具备声光报警和设备状态显示功能，并可向消防控制中心输出信号； 2，单瓶组每套灭火剂量须为14.5kg，灭火剂有效期为6年； 驱动气体瓶贮存压力须达到13MPa，经过减压阀后的出口压力须达到0.6MPa； 3，启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 4，灭火剂喷放时间在18s以上，灭火时间：3～8s； 5，启动时，在喷放完灭火剂须继续喷放冷却水，应在喷放灭火剂后5s内自动切换至喷放冷却水状态；以更好地保护厨房消防安全。 |  |
| C43 | 双层工作台/异形 | 1300*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| C44 | 云石面+平冷工作柜 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 台面：云石面； 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡 温度范围：-5~+10（℃） 电压/功率：220v/0.45kw |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 挂墙式双眼洗手池 | 900*400*400/50 | 1 | 台 | 台面： 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆： 不锈钢板厚度1.2mm； 配不锈钢防臭落水。 |  |
| 配D01 | ——感应龙头 | DN15 | 2 | 套 | 安装型式：坐式；材质：铜； 阀座直径：4分；工作温度：100； 进出水管直径：4； 结构形式：单联式； 开启方式：感应式； 水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| 配D01 | 烘手机 | 471*251*158 | 1 | 台 | 220V(50hz)，额定功率：1200W， 机身材料：ABS，风速：25m/s， 防水等级：IP4,干手时间：6~10（s） |  |
| D02 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 1 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| 水果间 |  |  |  |  |  |  |
| D03 | 制冰机 | 530*570*830 | 1 | 台 | 日产冰量：55KG； 储冰量：25KG； 外形尺寸：530*570*830； 电压：220V 50HZ； 功率：420W； 制冷剂：R134A； 冷凝方式：风冷式； 冰形：方形冰.半方形冰； |  |
| 配D03 | 净水器 | MC | 1 | 套 | 3/8" 水管；最小流量：0.25gpm；最大流量：1.67gpm；处理水量：12000gal；水压要求：10~125psi（0.7~8.6bar）；耐温范围：35~100℉（2~38℃）；带有5微米粗过滤器，水压表及活化口；带一头1/2精过滤器；20"蓝色初过滤器（进水口1/2"内丝） |  |
| D04 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 1 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| D05 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| D06 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| D07 | 单眼水池 | 750*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配D07 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| D08 | 双层工作台 | 1570*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| D09 | 挂墙式单层板 | 2320*300 | 1 | 台 | 单层层板，厚度1.2mm ； 支架间距不超过1500mm； |  |
| D10 | 平冷工作柜 | 1800*750*800/150 | 1 | 台 | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡 温度范围：-5~+10（℃） 电压/功率：220v/0.45kw |  |
| D11 | 双层工作台 | 570*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| D12 | 挂墙式刀具消毒箱 | 420*210*590 | 1 | 台 | 电压/功率：220V 0.75KW； 柜身：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 门板：采用6.0mm不锈钢板； 紫外线消毒技术、清洁卫生、120分钟定时器；可放置10~13把刀具。 |  |
| 教师售餐间 |  |  |  |  |  |  |
| D13 | 单通工作台 | 1800*750*800/150 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |
| D14 | 单眼水池 | 750*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配D14 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| D15 | 补板 | 740*230 | 2 | 块 | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| D16 | 单门留样冰箱 | 630*730*1940 | 1 | 台 | 制温范围：2~+10（℃）； 日耗电量 -（度/天） 功率 0.8（kw）； 自动回归门：重力回归 ；是否有门锁：√ ； 门体材料：铝合金玻璃门；控温类型：电子温控； |  |
| D17 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| D18 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 3 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| D19 | 保温汤饭台 | 700*700*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板制作，厚度1.2mm，其余侧板厚度0.8mm，氩焊处满焊；电控恒温式保温方式，内含Φ400不锈钢桶；电压/功率：220v/3kw。 |  |
| D20 | 双层工作台 | 700*700*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| D21 | 冲孔保温台 | 1500*700*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 电压/功率：220V 3KW； 电加热：恒温控制； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| D22 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| D23 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| D24 | 电热双眼煮面炉 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm；侧板/背板：SUS304 板厚1.0mm；功率：15kw*2；电压：380V；汤桶：φ450压铸发热盘复底汤桶1个，φ450压铸发热盘复底半桶1个；机械温控器，0-300°可调；环保、节能，煮食时间快30%；配优质弯脖水龙头，优质排水阀，实用方便，坚固耐用； |  |
| D25 | 双层工作台 | 520*700*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| D26 | 集气罩 | 1500*1000*500 | 1.5 | ㎡ | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 |  |
| D27 | 双层送餐车 | 800*500*800 | 3 | 台 | 面板：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 推杆：不锈钢圆管φ30*1.0mm；氩焊处满焊； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 2 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| E02 | 单眼大水池 | 1200*760*850/150 | 2 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配E02 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 2 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| E02a | 餐厨垃圾减量一体机 | 1000*760*850/150 | 1 | 套 | 外形尺寸：1000*760*900/150mm； 材质：AISI304不锈钢壳体. 功率：AC380V,3PH+N+PE,5KW； 水流压力：2-4bar；进水温度：5-40℃； 进水接口：冷水dn15/热水dn15，排水接口：dn65； 处理能力：150kg/h；重量：200kg； 垃圾桶容量：40L； 粉碎研磨器及脱水装置系统。 配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。 粉碎研磨系统采用不锈钢9CR18材质，使用寿命长。 粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出。 平均减量率≥80% 配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全。 采用进口PLC控制面板，带紧急按钮，使用更安全。 当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。 大数据智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能（选配） |  |
| E03 | 活动工作台 | 1500*760*850 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 下衬15mm细木工板； 层板：不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |  |
| E04 | 单孔脏物台 | 1500*750*850/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| E05 | 单眼大水池 | 1200*750*850/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配E05 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| E06 | 平台水池 | 1500*750*850/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配E06 | 花洒龙头 | DN15 | 1 | 台 | 材质：铜；阀座直径：4′； 工作温度：0-120℃； 公称压力：300psi - 1000psi； 进出水管直径：4寸； 结构形式：单联式；开启方式：扳手式；提供节能认证证书复印件。 |  |
| E07 | ★通道式洗碗机 | 1150*695*1655 | 1 | 台 | 产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀叉等餐具； 洗涤量：200 筐/小时； 机器尺寸：1150*695*1655 mm； 最大洗涤高度：450； 最大耗水量：2L； 水槽加热功率：9KW； 漂洗加热功率：36KW； 清洗水泵功率：1.5KW； 传动马达功率0.22KW； 总功率：46.72KW； 机器描述： 1、准确的恒温系统； 2、采用机械控制系统，操作简单； 3、全机采用防鼠保护系统； 4、水位自动控制，自动定时停机； 5、与水接触部分全不锈钢； 6、电脑设计不锈钢洗臂，洗涤能力强，范围广，角度佳，可达十分良好的洗涤品质； |  |
| E08 | 集气罩 | 1500*1000*500 | 1.5 | ㎡ | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 |  |
| E09 | 洁碟台 | 1300*750*850/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 消毒保洁间 |  |  |  |  |  |  |
| E10 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 1 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| E11 | ★双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1910 | 3 | 台 | 柜身：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 采用：整体聚氨酯发泡； 内胆：SUS304不锈钢板厚度0.6mm； 层板：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 柜门：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：4.4KW电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 |  |
| 教工餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 风幕机 | L=1500MM | 6 | 套 | 类型：贯流式风幕机，材质：铁壳风机,其他，性能：低噪音风机，频率：50（hz），风轮直径：125（mm），噪声：≤60，电压：220（V），功率：180（w），风量：3400（m3/h）。 |  |
| F02 | 插盘式餐盘回收车 | 双排 | 3 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊；框架采用25*25*1.2不锈钢方管，格条搁度1.0mm，可放置160个餐盘，下置接水盘，轮选用5寸聚安脂轮，后轮带刹车 |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 5 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| G02 | 单眼大水池 | 1200*750*850 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配G02 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| G03 | 长龙式洗碗机 | 3350*915*1643 | 1 | 台 | 适用场地：超过 800 人的酒楼、社会餐饮、员工食堂等场所。 产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具； 传送带速度：1-1.6 米/分钟； 洗涤量：2800-5500 碟/小时（8 寸碟）； 耗水量：最大 360L/小时； 清洗温度：55-70°C； 喷淋温度：82-90°C； 传送带宽度：610mm；有效洗涤高度：415mm； 进口长度：950mm （可选 750mm、1150mm）； 出口长度：1000mm （可选 1300mm、1600mm、1900mm）； 水箱加热功率：9kW；喷淋加热功率：45kW ； 主洗泵：1.5kW；喷淋泵：0.15kW；传动电机：0.55kW； 总配电量：56.2kW；电源：380V/50HZ/3； 外形（宽 x 深 x 高）：3350*915*1643mm； 依据GB/T 7251.1-2013和GB/T 4208-2017，长龙机用电磁阀防护等级达到IP67； 依据GB/T 7251.1-2013和GB/T 4208-2017，长龙机用三相异步电动机防护等级达到IP67； 依据GB/T 7251.1-2013，长龙机专用风扇电动机防护等级达到IP5； |  |
| G04 | 牛角罩 | 1000*1000*500 | 2 | 台 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 |  |
| G05 | 活动工作台 | 1500*700*850 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 下衬15mm细木工板； 层板：不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |  |
| G06 | 单眼大水池 | 1200*760*850/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配G06 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| G07 | 双层工作台 | 1240*760*850/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| G08 | 洗地龙头 | 11M | 3 | 台 | 1、喷阀配耐热把手；2、封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 |  |
| G09 | 步进式开水器带底座 | 12KW | 1 | 台 | 全304不锈钢材料制造。 微电脑磁控水位等额差步进加热。 整机灌注整体发泡保温。节电40% 超大容量，100%开水能一次5磅瓶取水 30A约18瓶，60A约30瓶，90A约45 瓶,120A约60瓶；水胆容量：100升； 供 水 量：170L/H； 功 率：12KW； 电 源：380V 50HZ； 外形尺寸：560*420*1200MM； 配不0.8mm不锈钢底座； |  |
| G09a | 餐厨垃圾减量一体机 | 1000*760*850/150 | 1 | 套 | 外形尺寸：1000*760*900/150mm； 材质：AISI304不锈钢壳体. 功率：AC380V,3PH+N+PE,5KW； 水流压力：2-4bar；进水温度：5-40℃； 进水接口：冷水dn15/热水dn15，排水接口：dn65； 处理能力：150kg/h；重量：200kg； 垃圾桶容量：40L； 粉碎研磨器及脱水装置系统。 配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。 粉碎研磨系统采用不锈钢9CR18材质，使用寿命长。 粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出。 平均减量率≥80% 配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全。 采用进口PLC控制面板，带紧急按钮，使用更安全。 当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。 大数据智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能（选配） |  |
| 消毒/保洁间 |  |  |  |  |  |  |
| G10 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1910 | 5 | 台 | 柜身：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 采用：整体聚氨酯发泡； 内胆：SUS304不锈钢板厚度0.6mm； 层板：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 柜门：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：4.4KW电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 |  |
| G11 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 2 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| 餐车存放间 |  |  |  |  |  |  |
| G12 | 保温送餐车 | 定制 | 9 | 台 | 顶面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 搁条：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，采用双面开门，柜门下框采用內低外高设计，折弯角度不大于80°，防止冷凝水外溢； 脚轮：6〃静音轮，后轮带刹车； 电源：220V 4KW,采用可调节温度控制； 可放置100个不锈钢餐盘，双面不锈钢把手，内置保温加湿水箱； 餐盘数100份； |  |
| G13 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 2 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| H02 | 地架 | 1200*500*250 | 10 | 台 | 框架：采用不锈钢方管38*38*1.2mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |
| H03 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| H04 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 11 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 清洁工具存放间 |  |  |  |  |  |  |
| H05 | 拖把架 | L=1200MM | 1 | 台 | 采用SUS304不锈钢圆管φ32，厚度1.5mm。 |  |
| H06 | 拖把池 | 1200*750*500/450 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配H06 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| 配H06 | 挂墙式吊柜 | 1200*400*600 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 底边：暗沟式定位滑槽；上滑道、静音吊轮； |  |
| 杂品库 |  |  |  |  |  |  |
| H07 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 3 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 主食暂存库 |  |  |  |  |  |  |
| H08 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 2 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| H09 | 地架 | 1200*500*250 | 4 | 台 | 框架：采用不锈钢方管38*38*1.2mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 蔬菜加工间 |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| J02 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 2 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| J03 | 洗地龙头 | 11M | 1 | 台 | 1、喷阀配耐热把手；2、封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 |  |
| J04 | 毛刷土豆去皮机 | 1200*680*1000 | 1 | 台 | 机器尺寸：1200*680*1000mm； 清洗能力：500-800KG/H； 毛棍数量：7根； 毛辊长度：1000mm； 电机功率：380V，1.5KW； 电源：380V三相； 机器重量：180KG；毛刷 |  |
| J05 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 5 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| J06 | 砧板刀具消毒柜 | 1200*550*1500 | 1 | 台 | 材料采用SUS304#不锈钢， 柜身：不锈钢板厚度1.2mm； 内胆：不锈钢板厚度1.0mm； 层架：不锈钢方管25*25*1.2mm； 柜门：双层门，不锈钢板面板/内衬厚度1.0mm；功率：1.5KW；电压：220V； 消毒方式：紫外线加臭氧，操作方便；符合卫生防疫要求。 |  |
| J07 | 多功能切菜机 | 1300*550*1310 | 1 | 台 | 机台骨架均为SUS304不锈钢材质，经久耐用；出料口处有微动开关，操作安全；叶菜类之输送带转刀速度采用变频器控制，独立控制；将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形；成品形状：片、四角丝条、丁；技术参数：机器尺寸：1300*550*1310mm；切片厚度： 2-6mm；切条尺寸：3×3mm以上；切割长度：1-60mm；皮带宽：120mm；切丝尺寸：2-6mm；切片尺寸：2-6mm；切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm；产量：300-1000Kg/H；电源：220V单相 50Hz；马力：1HP+1HP+1/2HP；重量：135Kg；传送带控制箱提供防水等级≧IPX5； |  |
| J08 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。提供符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| J09 | 单孔脏物台 | 750*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| J10 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 3 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配J10 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 3 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| 荤菜加工间 |  |  |  |  |  |  |
| J11 | 单孔脏物台 | 750*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| J12 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 3 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配J12 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 3 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| J13 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。提供符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| J14 | 砧板刀具消毒柜 | 1200*550*1500 | 1 | 台 | 材料采用SUS304#不锈钢， 柜身：不锈钢板厚度1.2mm； 内胆：不锈钢板厚度1.0mm； 层架：不锈钢方管25*25*1.2mm； 柜门：双层门，不锈钢板面板/内衬厚度1.0mm；功率：1.5KW；电压：220V； 消毒方式：紫外线加臭氧，操作方便；符合卫生防疫要求。 |  |
| J15 | 肉丝肉片机 | 510*410*800 | 1 | 台 | 电压：220V； 额定频率：50Hz； 电机功率：0.75kw 额定输入功率：1.1kw； 生产能力：200~300kg/h； 切片厚度：3.5mm； 外型尺寸：51*41*80cm；刀片提供整机防水等级≧IPX5； |  |
| J16 | 封墙板 | L=21400MM | 21.4 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| J17 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| J18 | 洗地龙头 | 11M | 1 | 台 | 1、喷阀配耐热把手；2、封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 |  |
| J19 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| J20 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| J21 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| 水产加工间 |  |  |  |  |  |  |
| J22 | 单孔脏物台 | 750*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| J23 | 左水池右平台 | 1500*750*800/150 | 2 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配J23 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 2 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| J24 | 四门冰箱（冷冻） | 1220*730*1940 | 1 | 台 | 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：制温范围 -15（℃）； 容量 ：796L（立方米）；日耗电量：＜5（度/天）；功率：0.476（kw）； |  |
| J25 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| J26 | 砧板刀具消毒柜 | 1200*550*1500 | 1 | 台 | 材料采用SUS304#不锈钢， 柜身：不锈钢板厚度1.2mm； 内胆：不锈钢板厚度1.0mm； 层架：不锈钢方管25*25*1.2mm； 柜门：双层门，不锈钢板面板/内衬厚度1.0mm；功率：1.5KW；电压：220V； 消毒方式：紫外线加臭氧，操作方便；符合卫生防疫要求。 |  |
| J27 | 冷藏库库板 | 3550*8100*2600 | 74.8 | m³ | 温度：+2℃；内外金属面中隔热层采用带有100mm 厚，带U.L 标记的不含氟氯化碳的氨甲酸乙酯隔热发泡层，总厚度为100mm。 库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库内表面采用0.6mm 厚, 拉丝面不锈钢，外表面采用0.6mm厚盐化钢板；冷库内天花板内表面采用0.6mm 厚, 拉丝面不锈钢，外表面采用0.6mm厚盐化钢板；地板表面采用安装于预先准备的凹陷地抬内，库板的任何区域均不得使用木质材料,不可使用金属固定件。冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1800mm，其背部与库板间有300mm 间隙。冷库门均为自动回归门a. 磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链， 硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。c. 冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝；冷库内的灯具组件都必须符合U.L.的要求。保温棉上方铺混凝土7MM再贴砖3MM。 |  |
| J27a | 冷风机/压缩机 | 配套 | 1 | 套 | 1结构合理，互换性好，可配合不同类型的压缩机： 2散热翅片间距在1.8 - 3.0之间可调，以满足用户所在地的环境要求； 3产品均经过3.0MPa的压力试验，无渗漏、异常变形和异常声响，符合JB/T7659.4-2013标准的要求； 制冷机组采用双内风冷式涡施压缩机组，蒸发器采用无霜型吊顶式冷风机。电器控制系统及组成：电气控制箱、化霜控制器、电磁阀、膨胀阀、R404A制冷剂、连接铜管等。 |  |
| J28 | 洗地龙头 | 11M | 1 | 台 | 1、喷阀配耐热把手；2、封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 双层工作台 | 1800*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| K02 | ★燃气双眼炒灶 | 2100*1200*800/400 | 1 | 台 | 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉体：板厚1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力单风机；熄火保护装置； 电压：220V；功率：250W*2； 风阀：风气连动； |  |
| K03 | 洗地龙头 | 11M | 2 | 台 | 1、喷阀配耐热把手；2、封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 |  |
| K04 | 单通工作台 | 1800*750*800 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |
| K05 | 用具消毒柜 | 1310*750*1910 | 1 | 台 | 柜身：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 采用：整体聚氨酯发泡； 内胆：SUS304不锈钢板厚度0.6mm； 层板：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 柜门：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：4.4KW电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 |  |
| K06 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 2 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配K06 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 2 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| K06a | 挂墙式单层板 | 2400*300 | 1 | 台 | 单层层板，厚度1.2mm ； 支架间距不超过1500mm； |  |
| K07 | 双层工作台 | 1800*750*800 | 7 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| K07a | 吊天花双层架 | 1800*400 | 5 | 台 | 吊管：采用SUS304不锈钢方管38*38厚度1.2mm； 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； |  |
| K08 | 燃气摇摆汤锅 | 200L | 2 | 台 | 采用SUS304#板材； 外壳：厚度2.0mm；内胆：厚度4.0mm； 高效炉芯，轻便式倾斜机构； 热效率70%以上。 容量：200L。 |  |
| K09 | ★燃气双眼大锅灶 | 2100*1200*800/400 | 4 | 台 | 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉体：板厚1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力单风机；熄火保护装置； 电压：220V；功率：250W*2； 风阀：风气连动； |  |
| K09a | 油网烟罩 | 7650*1300*500 | 9.95 | ㎡ | 罩体：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 滤油板： 采用SUS304不锈钢板,板厚0.6mm； 含LED照明系统一套； 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 配K09a | 封墙板 | L=8950MM | 8.95 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配K09a | 烟罩上封板 | L=8950MM | 8.95 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| K10 | 炉拼台 | 500*1200*800/400 | 1 | 台 | 台面：SUS304 不锈钢板厚度1.2mm； 档板：不锈钢板厚度1.0mm； 侧板：不锈钢板 厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| K11 | 燃气单眼大锅灶 | 1100*1200*800/400 | 1 | 台 | 炉面：SUS304不锈钢板，板厚1.2mm； 炉体：板厚1.0mm； 炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢； 炉头：采用节能炉头； 炉脚：不锈钢管可调子弹脚； 来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；风机：低噪音中压铝壳强力单风机；熄火保护装置； 电压：220V；功率：250W； 风阀：风气连动； |  |
| K11a | 油网烟罩 | （3950+4720）*1300*500 | 11.27 | ㎡ | 罩体：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板,板厚1.0mm； 滤油板： 采用SUS304不锈钢板,板厚0.6mm； 含LED照明系统一套； 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 配K11a | 封墙板 | L=11270MM | 11.27 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配K11a | 烟罩上封板 | L=11270MM | 11.27 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| K12 | 灭火系统 | 双瓶组 | 2 | 套 | 1，采用机械式启动，同时须具有电气控制系统，具备声光报警和设备状态显示功能，并可向消防控制中心输出信号； 2，单瓶组每套灭火剂量须为14.5kg，灭火剂有效期为6年； 驱动气体瓶贮存压力须达到13MPa，经过减压阀后的出口压力须达到0.6MPa； 3，启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 4，灭火剂喷放时间在18s以上，灭火时间：3～8s； 5，启动时，在喷放完灭火剂须继续喷放冷却水，应在喷放灭火剂后5s内自动切换至喷放冷却水状态；以更好地保护厨房消防安全。 |  |
| K13 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 3 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| K13a | 双眼水池柜 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； |  |
| 配K13a | ——冷热混合龙头 | DN15 | 2 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| 蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |
| K14 | 单眼大水池 | 1200*750*800/150 | 2 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配K14 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 2 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| K15 | 挂墙式单层板 | 2400*300 | 1 | 台 | 单层层板，厚度1.2mm ； 支架间距不超过1500mm； |  |
| K16 | 淘米机+增压泵 | 100KG | 1 | 台 | 水压式增压泵，50Kg/6-10分钟。采用SUS304不锈钢板制作,厚度1.0mm, 立柱为38*38*1.0mm不锈钢管。流量>40L/分钟的自来水接口有甲方负责提供。 |  |
| K17 | 双层工作台 | 1800*750*800 | 4 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| K18 | 饼盘车 | 470*610*1500 | 2 | 台 | 材质：SUS304#板材；主管采用25*25*1.0mmSUS304不锈钢管；条挡采用0.8mm不锈钢板制作；脚：2个4寸定向轮，2个4寸带刹车万向轮。 |  |
| K19 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 3 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| K20 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 6 | 台 | 蒸饭：120KG,24盘； 电压/功率：380V 12KW*2； 箱体：采用SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 内胆：不锈钢板厚度0.8mm； 搁条：不锈钢板厚度0.8mm； 三角槽焊接在箱体上； 饭盘：不锈钢板厚度0.6mm； 保温：箱体采用整体发泡； 密封条：硅胶加厚密封条； 把手：渐进式把手； 双门蒸饭柜和24个蒸饭盘材质：食品级 304 不锈钢； |  |
| K21 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| K22 | 集气罩 | 7990*1200*500 | 9.6 | ㎡ | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 |  |
| K23 | 集气罩 | 2900*1200*500 | 3.5 | ㎡ | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 |  |
| 配K22/23 | 封墙板 | L=13290MM | 13.29 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| 配K22/23 | 烟罩上封板 | L=13290MM | 13.29 | m | 材料采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm |  |
| K24 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 2 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| L02 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 1 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| L03 | 挂墙式双眼洗手池 | 900*400*400/50 | 1 | 台 | 台面： 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆： 不锈钢板厚度1.2mm； 配不锈钢防臭落水。 |  |
| 配L03 | ——感应龙头 | DN15 | 2 | 套 | 安装型式：坐式；材质：铜； 阀座直径：4分；工作温度：100； 进出水管直径：4； 结构形式：单联式； 开启方式：感应式； 水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| 配L03 | 烘手机 | 471*251*158 | 1 | 台 | 220V(50hz)，额定功率：1200W， 机身材料：ABS，风速：25m/s， 防水等级：IP4,干手时间：6~10（s） |  |
| 分餐间 |  |  |  |  |  |  |
| L04 | 备用编号 |  |  |  |  |  |
| L05 | 单门留样冰箱 | 630*730*1940 | 1 | 台 | 制温范围：2~+10（℃）； 日耗电量 -（度/天） 功率 0.8（kw）； 自动回归门：重力回归 ；是否有门锁：√ ； 门体材料：铝合金玻璃门；控温类型：电子温控； |  |
| L05 | 单眼水池 | 700*700*800/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配L05 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| L06 | 单通工作台 | 1800*700*800/150 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |
| L07 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 6 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| L08 | 冲孔保温台柜 | 1500*700*800 | 5 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 电压/功率：220V 3KW； 电加热：恒温控制； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| L09 | 保温送餐车 | 定制 | 10 | 台 | 顶面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 搁条：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，采用双面开门，柜门下框采用內低外高设计，折弯角度不大于80°，防止冷凝水外溢； 脚轮：6〃静音轮，后轮带刹车； 电源：220V 4KW,采用可调节温度控制； 可放置100个不锈钢餐盘，双面不锈钢把手，内置保温加湿水箱； 餐盘数100份； |  |
| 学生餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 风幕机 | L=1500MM | 4 | 套 | 类型：贯流式风幕机，材质：铁壳风机,其他，性能：低噪音风机，频率：50（hz），风轮直径：125（mm），噪声：≤60，电压：220（V），功率：180（w），风量：3400（m3/h）。 |  |
| F02 | 风幕机 | L=900MM | 6 | 套 | 类型：贯流式风幕机，材质：铁壳风机,其他，性能：低噪音风机，频率：50（hz），风轮直径：125（mm），噪声：≤60，电压：220（V），功率：180（w），风量：3400（m3/h）。 |  |
| F03 | 插盘式餐盘回收车 | 双排 | 7 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊；框架采用25*25*1.2不锈钢方管，格条搁度1.0mm，可放置160个餐盘，下置接水盘，轮选用5寸聚安脂轮，后轮带刹车 |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| N02 | 绳式回收带+不锈钢封板 | （1700+6800）*500*850 | 8.5 | 米 | 材质：SUS304不锈钢，厚度1.2mm；餐盘回收线，传送速度：HS 5-20m/min可调；外形尺寸：L*500*860；电功率（Kw）：0.2KW；转弯角：90度转角； 该机采用优质聚氨酯圆柱带进行餐盘餐具的回收作业，可组 合成多个90°转角输送机，以适应不同的场地要求。 食品级圆柱输送带，更加平稳，适用于平底托盘餐具回收。流水线标准化作业，高效、卫生、省力； 变频调速电机，速度可调； 圆柱食品级输送带，耐温、耐腐蚀，符合国家卫生要求； 自清洗除渣机构、抽屉式残渣收集器，除渣方便省力； 输送带具有防偏定位功能； 高强度传动轮，传动力大，传送稳定可靠； 配有急停开关和出口端有限位机构，保证操作安全； 机架、支脚、排渣机构、连杆等采用SUS304不锈钢制作； 餐具传送机圆带达到食品接触等级； 餐具传送机圆带拉断力＞3050N； |  |
| N03 | 单眼大水池 | 1800*760*850/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配N03 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| N04 | 长龙式洗碗机 | 3350*915*1643 | 1 | 台 | 适用场地：超过 800 人的酒楼、社会餐饮、员工食堂等场所。 产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具； 传送带速度：1-1.6 米/分钟； 洗涤量：2800-5500 碟/小时（8 寸碟）； 耗水量：最大 360L/小时； 清洗温度：55-70°C； 喷淋温度：82-90°C； 传送带宽度：610mm；有效洗涤高度：415mm； 进口长度：950mm （可选 750mm、1150mm）； 出口长度：1000mm （可选 1300mm、1600mm、1900mm）； 水箱加热功率：9kW；喷淋加热功率：45kW ； 主洗泵：1.5kW；喷淋泵：0.15kW；传动电机：0.55kW； 总配电量：56.2kW；电源：380V/50HZ/3； 外形（宽 x 深 x 高）：3350*915*1643mm； 长龙机用电磁阀防护等级达到IP67； 长龙机用三相异步电动机防护等级达到IP67； 长龙机专用风扇电动机防护等级达到IP55。 |  |
| N05 | 牛角罩 | 1000*1000*500 | 2 | 台 | 罩体板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 两侧板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm。 |  |
| N06 | 活动工作台 | 1500*700*850 | 3 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 下衬15mm细木工板； 层板：不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：2个5寸定向轮，2个5寸带刹车万向轮。 |  |
| N07 | 洗地龙头 | 11M | 2 | 台 | 1、喷阀配耐热把手；2、封闭式卷盘；3、30’（9m）蓝色重工软管，3/8”I.D.4、备有齿轮系统维持拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回錈软管；5、3/8”NPT内螺牙接头：6、可调节（臂位）软管止动位置；7、多重配置托架，适合安装于墙壁，天花或工作柜上。 |  |
| N08 | 步进式开水器带底座 | 12KW | 1 | 台 | 全304不锈钢材料制造。 微电脑磁控水位等额差步进加热。 整机灌注整体发泡保温。节电40% 超大容量，100%开水能一次5磅瓶取水 30A约18瓶，60A约30瓶，90A约45 瓶,120A约60瓶；水胆容量：100升； 供 水 量：170L/H； 功 率：12KW； 电 源：380V 50HZ； 外形尺寸：560*420*1200MM； 配不0.8mm不锈钢底座； |  |
| N09 | 餐厨垃圾减量一体机 | 1000*760*850/150 | 1 | 套 | 外形尺寸：1000*760*900/150mm； 材质：AISI304不锈钢壳体. 功率：AC380V,3PH+N+PE,5KW； 水流压力：2-4bar；进水温度：5-40℃； 进水接口：冷水dn15/热水dn15，排水接口：dn65； 处理能力：150kg/h；重量：200kg； 垃圾桶容量：40L； 粉碎研磨器及脱水装置系统。 配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。 粉碎研磨系统采用不锈钢9CR18材质，使用寿命长。 粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出。 平均减量率≥80% 配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全。 采用进口PLC控制面板，带紧急按钮，使用更安全。 当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。 大数据智能云平台监测系统，具备远程控制，自动故障报修、实时监测设备运行情况等功能（选配） |  |
| 消毒保洁区 |  |  |  |  |  |  |
| N10 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1910 | 5 | 台 | 柜身：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 采用：整体聚氨酯发泡； 内胆：SUS304不锈钢板厚度0.6mm； 层板：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 柜门：SUS304不锈钢板厚度0.8mm； 胶条：嵌入式硅胶条； 功率：4.4KW电压：220V； 频率：50HZ； 控温范围：50-150度,采用自动控温、操作方便；热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。 |  |
| N11 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 2 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| 餐车存放区 |  |  |  |  |  |  |
| N12 | 保温送餐车 | 定制 | 8 | 台 | 顶面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 搁条：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，采用双面开门，柜门下框采用內低外高设计，折弯角度不大于80°，防止冷凝水外溢； 脚轮：6〃静音轮，后轮带刹车； 电源：220V 4KW,采用可调节温度控制； 可放置100个不锈钢餐盘，双面不锈钢把手，内置保温加湿水箱； 餐盘数100份； |  |
| N13 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 3 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| N14 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 4 | 台 | 层板：采用SUS304不锈钢板厚度1.0mm； 平板式机制冲压成型，承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管38*38*1.2mm； 柱脚：可调不锈钢子弹脚。 符合 GB/T10125-2012、GB/T 6461-2002 检测标准，在（35±2）℃氯化钠溶液中，试验时间≥200h，PP/RA 评级为10级。 |  |
| 分餐区 |  |  |  |  |  |  |
| P01 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| P02 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 2 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |  |
| P03 | 粘捕式灭蝇灯 | 30W | 1 | 套 | 粘蝇纸(张) 43*9cm(20张)； 输入电压(V) 220； 额定功率(W) 30； 诱虫灯管(支) 15Wx2； 有效面积(㎡) 60-90； |  |
| P04 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 1 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| P05 | 挂墙式双眼洗手池 | 900*400*400/50 | 1 | 台 | 台面： 采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 星盆： 不锈钢板厚度1.2mm； 配不锈钢防臭落水。 |  |
| 配P05 | ——感应龙头 | DN15 | 2 | 套 | 安装型式：坐式；材质：铜； 阀座直径：4分；工作温度：100； 进出水管直径：4； 结构形式：单联式； 开启方式：感应式； 水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| 配P05 | 烘手机 | 471*251*158 | 1 | 台 | 220V(50hz)，额定功率：1200W， 机身材料：ABS，风速：25m/s， 防水等级：IP4,干手时间：6~10（s） |  |
| 分餐区 |  |  |  |  |  |  |
| P06 | 单通工作台 | 1800*750*800/150 | 4 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 下滑道、静音滚轮； 台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |
| P07 | 单眼水池 | 750*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 衬筋：不锈钢板，厚度1.0mm； 星盆：厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| 配P07 | ——冷热混合龙头 | DN15 | 1 | 套 | 1，镀铬镍黄铜本体； 2，座台式安装，双孔双温； 3，弯管部位铅含量低于0.1% ；龙头主体部位含铅量≤0.22%； 4，水嘴通用技术条件须符合QB1334-2013； GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（流量≤6.0L/min）中国节水产品质量标准指标要求； |  |
| P08 | 双层工作台 | 670*750*800/150 | 1 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 横档厚度1.0mm； 格栅层板：不锈钢板厚度1.0mm； 脚通：SUS304不锈钢方管，38*38*1.0； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| P09 | 单门留样冰箱 | 630*730*1940 | 1 | 台 | 制温范围：2~+10（℃）； 日耗电量 -（度/天） 功率 0.8（kw）； 自动回归门：重力回归 ；是否有门锁：√ ； 门体材料：铝合金玻璃门；控温类型：电子温控； |  |
| P10 | 紫外线杀菌灯 | L=900MM | 6 | 套 | 尺寸：L=900MM；灯管：石英高压放电管，紫外线（UV-B）波长：200～290nm；强力杀菌， 效率高，时间短； 电压/功率：220v/0.03kw |  |
| P11 | 冲孔保温台柜 | 1500*700*800 | 6 | 台 | 台面：采用SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：不锈钢板厚度1.0mm； 柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门； 电压/功率：220V 3KW； 电加热：恒温控制； 脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm； 横管：不锈钢方管38*25*1.0mm； 台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |
| P12 | 保温送餐车 | 定制 | 11 | 台 | 顶面：SUS304不锈钢板，厚度1.2mm； 搁条：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 侧板：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 衬筋：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm； 柜门：SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，采用双面开门，柜门下框采用內低外高设计，折弯角度不大于80°，防止冷凝水外溢； 脚轮：6〃静音轮，后轮带刹车； 电源：220V 4KW,采用可调节温度控制； 可放置100个不锈钢餐盘，双面不锈钢把手，内置保温加湿水箱； 餐盘数100份； |  |
| 学生餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| Q01 | 风幕机 | L=1500MM | 4 | 套 | 类型：贯流式风幕机，材质：铁壳风机,其他，性能：低噪音风机，频率：50（hz），风轮直径：125（mm），噪声：≤60，电压：220（V），功率：180（w），风量：3400（m3/h）。 |  |
| Q02 | 风幕机 | L=900MM | 6 | 套 | 类型：贯流式风幕机，材质：铁壳风机,其他，性能：低噪音风机，频率：50（hz），风轮直径：125（mm），噪声：≤60，电压：220（V），功率：180（w），风量：3400（m3/h）。 |  |
| Q03 | 插盘式餐盘回收车 | 双排 | 8 | 台 | 采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊；框架采用25*25*1.2不锈钢方管，格条搁度1.0mm，可放置160个餐盘，下置接水盘，轮选用5寸聚安脂轮，后轮带刹车 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡鼠板 | L=1000MM | 3 | 块 | 材质：采用SUS304板材；1.2mm不锈钢板制作； |  |
| 2 | 不锈钢地沟 | L=157300MM | 157.3 | 米 | 材质：采用SUS216板材；1.5mm不锈钢板制作，一次性冲压成型，底部需有泄水坡度，坡度≥0.3%。 |  |
| 3 | 不锈钢地沟盖板 | 157300*300*25 | 157.3 | 米 | 材料：采用SUS216 2.0mm不锈钢板制作，一次性冲压成型，凸点设计，耐磨防滑，椭圆形下水孔，防鼠防虫。 |  |
| 4 | 自动杀菌净手器 | 125*111*260 | 3 | 套 | 外壳材质：ABS材质； 类型：感应消毒机； 安装方式：螺丝钉/玻璃胶； 尺寸：125*111*260MM； 净重：0.82KG； 容量：1000mL； 额定电压：～220V；噪音：≤50dB； 消耗功率：20W；感应方式：漫反射式； |  |
| 排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音箱式风机（烹饪间）1F | 25寸/11KW | 1 | 台 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：11KW。 |  |
| 2 | 静电油烟净化器 | 27000风量 | 1 | 台 | 静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板； 通过净化设备截面的风速不得高于5m/s； 前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；设备具备远程监控端口； 外壳框架为304不锈钢材质； 每个组体都有一个电源工作指示灯，通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器，每个检修门都有一非接触或联锁装置，门开电断； 为有效过滤油烟和气味粒子，每个配电盒至少能给电离提供12KV电压，给收集装置提供6KV电压。限流装置和收集组件须限制在5MA以下； 所有高压线路都不可以暴露在废气流中； 高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：95%。 |  |
| 3 | 净化支架器/风机支架 | 定制 | 1 | 只 | 采用6#槽钢制作，涂层防锈漆 |  |
| 4 | 不锈钢顶风管 | 600*600 | 27.4 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 5 | 不锈钢室内风管 | 1000*600 | 38.1 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 6 | 不锈钢室外风管 | 1000*600 | 32 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 7 | 不锈钢弯头/三通 | 1000*600 | 7 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；风管外壁使用不锈钢方管25*25*1.2mm加强硬度；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。 |  |
| 8 | 风机出风口 | 45°弯头 | 1 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作； |  |
| 9 | 帆布接头 | 配套 | 1 | 只 | 采用帆布制作 |  |
| 10 | 防火阀 | 配套 | 2 | 只 | 采用优质不锈钢板制作，防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  |
| 11 | 防震垫 | 配套 | 1 | 套 | 阻尼弹簧减震器 |  |
| 12 | 风机启动箱 | 配套11KW | 1 | 台 | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。风机降压启动装置到风机基座的电缆线由甲方提供。风机启动箱防水等级≧IPX5； |  |
| 13 | 低噪音箱式风机（蒸煮/面点）1F | 25寸/11KW | 1 | 台 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：11KW。 |  |
| 14 | 静电油烟净化器 | 24000风量 | 1 | 台 | 静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板； 通过净化设备截面的风速不得高于5m/s； 前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；设备具备远程监控端口； 外壳框架为304不锈钢材质； 每个组体都有一个电源工作指示灯，通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器，每个检修门都有一非接触或联锁装置，门开电断； 为有效过滤油烟和气味粒子，每个配电盒至少能给电离提供12KV电压，给收集装置提供6KV电压。限流装置和收集组件须限制在5MA以下； 所有高压线路都不可以暴露在废气流中； 高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：95%。 |  |
| 15 | 净化支架器/风机支架 | 定制 | 1 | 只 | 采用6#槽钢制作，涂层防锈漆 |  |
| 16 | 不锈钢顶风管 | 600*600 | 25 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 17 | 不锈钢室内风管 | 900*600 | 63.6 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 18 | 不锈钢室外风管 | 900*600 | 30 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 19 | 不锈钢弯头/三通 | 900*600 | 6 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；风管外壁使用不锈钢方管25*25*1.2mm加强硬度；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。 |  |
| 20 | 风机出风口 | 45°弯头 | 1 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作； |  |
| 21 | 帆布接头 | 配套 | 1 | 只 | 采用帆布制作 |  |
| 22 | 防火阀 | 配套 | 2 | 只 | 采用优质不锈钢板制作，防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  |
| 23 | 防震垫 | 配套 | 1 | 套 | 阻尼弹簧减震器 |  |
| 24 | 风机启动箱 | 配套11KW | 1 | 台 | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。风机降压启动装置到风机基座的电缆线由甲方提供。风机启动箱防水等级≧IPX5； |  |
| 25 | 低噪音箱式风机（洗碗/煮面）1F | 18寸/3KW | 1 | 台 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：3KW。 |  |
| 26 | 风机支架 | 定制 | 1 | 只 | 采用6#槽钢制作，涂层防锈漆 |  |
| 27 | 不锈钢风管 | 500*400 | 32.4 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 28 | 不锈钢弯头/三通 | 500*400 | 3 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；风管外壁使用不锈钢方管25*25*1.2mm加强硬度；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。 |  |
| 29 | 风机出风口 | 45°弯头 | 1 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作； |  |
| 30 | 帆布接头 | 配套 | 1 | 只 | 采用帆布制作 |  |
| 31 | 防火阀 | 配套 | 2 | 只 | 采用优质不锈钢板制作，防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  |
| 32 | 防震垫 | 配套 | 1 | 套 | 阻尼弹簧减震器 |  |
| 33 | 风机启动箱 | 配套3KW | 1 | 台 | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。风机降压启动装置到风机基座的电缆线由甲方提供。风机启动箱防水等级≧IPX5； |  |
| 34 | 铝合金百叶窗 | 600*500 | 1 | 只 | 产品材质：铝合金；材质轻强度高；可做成进出风口，装于天花板、墙壁或管道里；做工精良，边角平整 |  |
| 35 | 低噪音箱式风机（烹饪间）2F | 27寸/15KW | 1 | 台 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：15KW。 |  |
| 36 | 静电油烟净化器 | 34000风量 | 1 | 台 | 静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板； 通过净化设备截面的风速不得高于5m/s； 前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；设备具备远程监控端口； 外壳框架为304不锈钢材质； 每个组体都有一个电源工作指示灯，通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器，每个检修门都有一非接触或联锁装置，门开电断； 为有效过滤油烟和气味粒子，每个配电盒至少能给电离提供12KV电压，给收集装置提供6KV电压。限流装置和收集组件须限制在5MA以下； 所有高压线路都不可以暴露在废气流中； 高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：95%。 |  |
| 37 | 净化支架器/风机支架 | 定制 | 1 | 只 | 采用6#槽钢制作，涂层防锈漆 |  |
| 38 | 不锈钢顶风管 | 600*600 | 31.9 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 39 | 不锈钢室内风管 | 1200*600 | 21.6 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 40 | 不锈钢室外风管 | 1200*600 | 18 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 41 | 不锈钢弯头/三通 | 1200*600 | 4 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；风管外壁使用不锈钢方管25*25*1.2mm加强硬度；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。 |  |
| 42 | 风机出风口 | 45°弯头 | 1 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作； |  |
| 43 | 帆布接头 | 配套 | 1 | 只 | 采用帆布制作 |  |
| 44 | 防火阀 | 配套 | 2 | 只 | 采用优质不锈钢板制作，防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  |
| 45 | 防震垫 | 配套 | 1 | 套 | 阻尼弹簧减震器 |  |
| 46 | 风机启动箱 | 配套15KW | 1 | 台 | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。风机降压启动装置到风机基座的电缆线由甲方提供。风机启动箱防水等级≧IPX5； |  |
| 47 | 低噪音箱式风机（烹饪间）2F | 27寸/7.5KW | 1 | 台 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：7.5KW。通风能源效率等级≧2级。 |  |
| 48 | ★静电油烟净化器 | 20000风量 | 1 | 台 | 静电净化设备采用平板式高压静电吸附原理，高压电源采用PWM板； 通过净化设备截面的风速不得高于5m/s； 前后过滤器须为25MM厚度，并为可清洗式铝制结构；板厚小于1mm，板间距小于7mm；设备具备远程监控端口； 外壳框架为304不锈钢材质； 每个组体都有一个电源工作指示灯，通过检修门，可以容易地进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器，每个检修门都有一非接触或联锁装置，门开电断； 为有效过滤油烟和气味粒子，每个配电盒至少能给电离提供12KV电压，给收集装置提供6KV电压。限流装置和收集组件须限制在5MA以下； 所有高压线路都不可以暴露在废气流中； 高压电接触须为菱形弹簧接触件，绝缘体为镀釉陶瓷块，电离丝须为螺旋状钨合金丝；净化率：95%。 |  |
| 49 | 净化支架器/风机支架 | 定制 | 1 | 只 | 采用6#槽钢制作，涂层防锈漆 |  |
| 50 | 不锈钢顶风管 | 600*600 | 19 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 51 | 不锈钢室内风管 | 800*600 | 32.2 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 52 | 不锈钢室外风管 | 800*600 | 14 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 53 | 不锈钢弯头/三通 | 800*600 | 5 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；风管外壁使用不锈钢方管25*25*1.2mm加强硬度；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。 |  |
| 54 | 风机出风口 | 45°弯头 | 1 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作； |  |
| 55 | 帆布接头 | 配套 | 1 | 只 | 采用帆布制作 |  |
| 56 | 防火阀 | 配套 | 2 | 只 | 采用优质不锈钢板制作，防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  |
| 57 | 防震垫 | 配套 | 1 | 套 | 阻尼弹簧减震器 |  |
| 58 | 风机启动箱 | 配套7.5KW | 1 | 台 | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。风机降压启动装置到风机基座的电缆线由甲方提供。风机启动箱防水等级≧IPX5； |  |
| 59 | 低噪音箱式风机（蒸煮）2F | 25寸/11KW | 1 | 台 | 箱体采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用优质钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，保证足够的光洁度和尺寸精度。电压：380V；功率：11KW。 |  |
| 60 | 风机支架 | 定制 | 1 | 只 | 采用6#槽钢制作，涂层防锈漆 |  |
| 61 | 不锈钢顶风管 | 600*600 | 26 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 62 | 不锈钢室内风管 | 900*600 | 93.8 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 63 | 不锈钢室外风管 | 900*600 | 15 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 64 | 不锈钢弯头/三通 | 900*600 | 7 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；风管外壁使用不锈钢方管25*25*1.2mm加强硬度；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。 |  |
| 65 | 风机出风口 | 45°弯头 | 1 | 只 | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作； |  |
| 66 | 帆布接头 | 配套 | 1 | 只 | 采用帆布制作 |  |
| 67 | 防火阀 | 配套 | 2 | 只 | 采用优质不锈钢板制作，防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 |  |
| 68 | 防震垫 | 配套 | 1 | 套 | 阻尼弹簧减震器 |  |
| 69 | 风机启动箱 | 配套11KW | 1 | 台 | 避免电动机起动时过大的起动电流对供电线路影响，并且对风机电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用。风机降压启动装置到风机基座的电缆线由甲方提供。风机启动箱防水等级≧IPX5； |  |
| 70 | 轴流风机（2F） | 4# | 1 | 台 | 转速（r/min)：1440； 流量（m3/h）：4460-3420； 全压（Pa）：100-300； 噪声dB（A）：63； 电压（V）：380； 功率（kw）：0.55； |  |
| 71 | 不锈钢风管 | 400*400 | 10.4 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 72 | 铝合金百叶窗 | 500*500 | 1 | 只 | 产品材质：铝合金；材质轻强度高；可做成进出风口，装于天花板、墙壁或管道里；做工精良，边角平整 |  |
| 73 | 轴流风机（3F） | 4# | 1 | 台 | 转速（r/min)：1440； 流量（m3/h）：4460-3420； 全压（Pa）：100-300； 噪声dB（A）：63； 电压（V）：380； 功率（kw）：0.55； |  |
| 74 | 不锈钢风管 | 400*400 | 10.9 | ㎡ | 采用SUS304#，厚度1.2mm不锈钢板制作；压筋/接口抛光处理；悬空风管安装采用底部架设、顶部吊装法。架设材料为40×40角钢，吊装材料为φ10丝杆吊筋加4角铁固定； |  |
| 75 | 铝合金百叶窗 | 500*500 | 1 | 只 | 产品材质：铝合金；材质轻强度高；可做成进出风口，装于天花板、墙壁或管道里；做工精良，边角平整 |  |
| 餐厅餐桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐座椅（一层教师） | 方桌/1000*1000*800 | 44 | 套 | 框架：木骨架； 餐桌采用原木（白蜡木）打造，承重稳固，结实耐用； 餐椅采用原木（白蜡木）打造，靠背及凳面：内部填充物高回弹海绵、不变形、不坍塌，布艺软包； |  |
| 2 | 四人餐座椅（二层学生） | 1200*600*750 | 274 | 套 | 1.使用优质厚45MM耐火板,基本无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，含水率低于12±1%。甲醛释放量小于1.5㎎/L，提供甲醛释放量检测报告，检测依据（GB 18580-2001），提供耐火板检测报告，检测依据（GB 8624-2012/《建筑材料及制品燃烧性能分级》）；油漆使用环保水性漆,表面光滑无色差，桌面四角倒圆不尖锐，符合国家家具环保相关标准。2.框架采用优质不锈钢304#管材，经切割、焊接、装配而成，下托台底框采用25*25*1.0mm不锈钢方管；支架采用50*50*1.5mm不锈钢方管制做而成。焊接部分采用高标准氩弧焊接，表面抛光处理，零部件一次冲切完成，精度高、通用性强；表面静电粉沫喷塑（手工与自动线喷涂相结全，涂层均匀，附着能力强）；不锈钢脚架牢固结实，超强承重；脚架配有专用的脚垫，防滑防磨损。 |  |
| 3 | 四人餐座椅（二层学生） | 1200*600*750 | 244 | 套 | 1.使用优质厚45MM耐火板,基本无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，含水率低于12±1%。甲醛释放量小于1.5㎎/L，提供甲醛释放量检测报告，检测依据（GB 18580-2001），提供耐火板检测报告，检测依据（GB 8624-2012/《建筑材料及制品燃烧性能分级》）；油漆使用环保水性漆,表面光滑无色差，桌面四角倒圆不尖锐，符合国家家具环保相关标准。2.框架采用优质不锈钢304#管材，经切割、焊接、装配而成，下托台底框采用25*25*1.0mm不锈钢方管；支架采用50*50*1.5mm不锈钢方管制做而成。焊接部分采用高标准氩弧焊接，表面抛光处理，零部件一次冲切完成，精度高、通用性强；表面静电粉沫喷塑（手工与自动线喷涂相结全，涂层均匀，附着能力强）；不锈钢脚架牢固结实，超强承重；脚架配有专用的脚垫，防滑防磨损。 |  |
| 4 | 包厢十二人餐桌 | φ2200 | 4 | 套 | 桌面：白蜡木；辅材：EO级实木多层板；转盘材质：玻璃； 餐桌腿折叠，承重稳固，结实耐用； |  |
| 5 | 包厢二十人餐桌 | φ3600 | 1 | 套 | 桌面：白蜡木；辅材：EO级实木多层板；转盘材质：玻璃； 餐桌腿折叠，承重稳固，结实耐用； |  |
| 6 | 包厢餐椅 |  | 68 | 张 | 餐椅采用原木（白蜡木）打造，靠背及凳面：内部填充物高回弹海绵、不变形、不坍塌，布艺软包； |  |

注：参考图片提供给投标人仅是为了让投标人更加清楚的了解采购需求，不作为指定产品采购。

二、质量要求及验收标准：相关质量验收规范合格标准，验收执行国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。

三、质保期要求：1年

四、交货期或交付使用期：合同签订之日起60日历天内完成供货、安装及调试。

# 第六章  投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模版，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

封面

（项目名称及标段）   招标

投 标 文 件

项目编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

目     录

由投标人根据招标文件自行编制

格式一：

投标人的法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印于此

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

格式二：

投标人的法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人及授权委托人身份证复印于此

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式三：

投标函

（招标人名称）：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标文件,签字人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本  份及副本  份；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标分项报价表中规定的应提交和交付的货物的投标总价为人民币大写：      ，小写：￥         元）。我方承诺在合同签订之日起   日历天内完成供货、安装及调试。产品质量达合格标准。质保期承诺为    年。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.本投标文件有效期为自开标日起60个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

5.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

7.我方完全理解招标人不一定接受投标价最低的投标。

8.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

9.如果我方中标，我们将按招标人要求的时间节点供货和安装，同时保证本项目供货、安装及调试工作不影响相应的建设工程总工期目标的实现，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

10.如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件约定要求，接受招标人、监理及总承包等单位的管理、考核等。

11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                 传真：

电话：                 电子邮件：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式四：

投标分项报价表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 投标品牌 | 型号 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

格式五：

设备技术参数响应表

（须与招标文件点对点应答）

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 投标响应 | 投标设备品牌 | 投标设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应按招标文件的要求分别填写，逐点应答。

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

格式六：

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

格式七：

提供备品备件及专用工具明细表

(应满足   年质保期免费维修和更换的需要)

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 备注 （如是外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

格式八：

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：           单位名称（盖章）：

年    月    日

格式九：

开标一览表

| 招标项目名称 | 大丰区卯酉教育服务中心一期项目后勤配套 设施采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 供货期限要求 | 日历天 |
| 投标总价（元） |  |
| 质量承诺 |  |
| 质保期承诺 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

3、以上报价应与投标函中、投标分项报价表中的价格相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日