大丰区王港闸下移工程海洋生态环境跟踪监测项目

（二次）

招 标 文 件

招标人：盐城市大丰区王港闸管理所

招标代理： 盐城市招标代理有限公司

二〇一八年六月

目    录

- 招标简介

- 投标人须知前附表

- 投标人须知

- 招标需求

- 评标及定标办法

- 投标文件格式

- 招标公告（二次）

一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定， 盐城市招标代理有限公司 受盐城市大丰区王港闸管理所委托，就下列项目进行 公开招标 ，诚邀合格的投标单位前来报名参加。

二、项目概况

（1）项目名称：大丰区王港闸下移工程海洋生态环境跟踪监测项目（二次）

（2）招标方式： 公开招标

（3）项目编号：DFCG20180224

（4）招标内容：海洋生态环境跟踪监测并编制报告

（5）资金来源： 自筹

（6）质量要求：符合《海洋调查规范》（GB12763）、《海洋监测规范》（GB17378）以及国家现行其他规范和强制性标准要求。

（7）服务期要求：春季、秋季各调查一次，每次调查监测结束后两个月内提交书面调查报告，两次调查监测报告提交后一个月内提交完整的监测报告。

（8）项目招标控制价：120万元

三、标段划分、项目地点：本招标项目共分 1 个标段，各标段名称、项目名称、招标内容如下：

| 标段编号 | 项目名称 | 招标内容 | 项目招标控制价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大丰区王港闸下移工程海洋生态环境跟踪监测项目（二次） | 主要监测内容：水质：pH、水温、盐度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、活性磷酸盐、石油类、硫化物、挥发性酚、总汞、铜、铅、镉、锌、铬、砷。 沉积物：硫化物、有机碳、汞、铜、铅、镉、锌、铬、砷、石油类、粒度、pH、Eh。 海洋生物调查：叶绿素-a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带调查（潮间带分潮间上带、中带、下带分别调查）。 生物质量调查：粪大肠菌群、细菌总数、石油烃、铜、铅、锌、镉、总铬、汞、砷。 渔业资源：鱼卵、仔稚鱼、游泳动物。 | 120 |

四、申请人应当具备的主要资格条件及要求：

1）资质条件：

1）投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，投标人须具备国家认监委颁发的CMA计量认证资质证书，认证范围满足本项目开展工作需求（认证类别需要包括水质、海洋沉积物、海洋生物体、海洋生物生态，认证的参数基本覆盖本项目监测内容。），拟派项目负责人必须是投标单位正式在编职工并具有副高或以上职称；具有不少于10人的本单位正式在编实验分析人员，具备分析人员需要具备国家或省部级机构颁发的实验室检测人员岗位证书或资格证书。投标人2013年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过不低于80万元的海洋生态环境现状调查项目与渔业资源调查项目。

- 财务要求：具有良好的财务状况。

3）信誉要求：具有良好的商业信誉。

4）应当具备《政府采购法》第22条之规定。

5）本次招标 不接受  联合体投标。

6）投标申请人须提供所在地的检察机关出具投标单位、法定代表人、授权委托人、项目负责人的无行贿犯罪记录的书面证明材料（行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效，复印件无效）。

五、投标保证金

投标保证金金额：人民币大写贰万元整（小写 ¥20000.00 元）在开标前必须从投标人的基本帐户汇至盐城市大丰区公共资源交易中心的投标保证金专用帐户；具体要求详见本公告“投标保证金交纳帐户信息”。

六、投标保证金交纳帐户信息

投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市大丰区公共资源交易中心保证金专用账户（收款单位：盐城市大丰区公共资源交易中心，开户银行：大丰农村商业银行创业支行, 账号：3209820531010000073943。保证金到账情况联系大丰农村商业银行创业支行查询，联系方式：0515-83927046 ），投标保证金采用电汇方式，投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致。

特别提醒：请各投标人提前1个工作日办理投标保证金缴纳手续，以确保投标保证金在投标截止时间前到达指定账户，没有到账的保证金一律无效。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件作无效标处理。

投标人的保证金账户必须是投标人本单位的基本账户，且与企业诚信库登记账户一致。如果不一致，银行将会自动退回该项目投标保证金，投标人将失去该项目的投标资格。

七、报名及招标文件的获取

1、各潜在投标人（供应商）采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

（1）各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网站中国大丰http://www.dafeng.gov.cn公共资源交易栏进入公共资源交易平台主页）；

（2）各潜在投标人（供应商）根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

（3）各潜在投标人（供应商）在交纳招标文件工本费后，报名视为成功。若未交纳招标文件工本费，视为未报名。

2、请各投标申请人于2018年6月22日至2018年6月29日进行网上报名及下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。

八、本项目对投标申请人的资格审查采用“资格后审”方式，资格后审必须提供下列资料原件及复印件：

1、营业执照副本【三证合一】；2、国家认监委颁发的CMA计量认证资质证书；3、项目负责人具有副高或以上职称及投标人为其缴纳的连续6个月的养老保险缴费证明（截止期为2018年4月）；4、实验分析人员岗位证书及投标人为其缴纳的连续6个月的养老保险缴费证明，截止期为2018年4月；5、参与本次投标的所有投标人，均须提供其所在地的检察机关出具投标单位、法定代表人、项目负责人的无行贿犯罪记录的书面证明材料（行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效，复印件无效）。特别提醒：江苏省内投标企业可直接登录“江苏省人民检察院行贿犯罪档案查询网”（ http://218.94.117.252:12301/）申请查询，并下载打印具有电子印章和防伪二维码查询结果告知函。该告知函与检察机关出具的书面告知函具有同等效力。评委通过扫描告知函的二维码进行验证。如果不能验证，则视为资格审查不通过。6、投标人2013年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过不低于80万元的海洋生态环境现状调查项目与渔业资源调查项目（提供合同及中标通知书）。

九、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

十、本招标项目招标公告发布媒介：中国大丰(http://www.dafeng.gov.cn)、盐城政府采购网(http://www.ccgp-yancheng.gov.cn)、大丰公共资源交易平台(http://221.231.122.12)

十一、投标时间、开标时间和地点

1、投标时间段： 2018年7月13日下午15:00 - 15 :30

2、开标时间： 2018年7月13日下午15：30

3、投标文件提交地点：盐城市大丰区公共资源交易中心第二开标室，大丰城东新区丰华国际大厦4楼(盐城市大丰区丰华路与飞达东路交叉口西150米)。

十二、联系方式

（1）招标人：盐城市大丰区王港闸管理所

联系人:吴先生          联系电话：13005113007

地址：大丰区王港闸

（2）招标代理公司：盐城市招标代理有限公司

联系人:周静、吴亚兵          联系电话：0515-83608958、13390713868

地址：大丰区通港大道77号，大丰区电商产业园四楼420室。

- 投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大丰区王港闸下移工程海洋生态环境跟踪监测项目（二次） |
| 2 | 招标单位：盐城市大丰区王港闸管理所 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、招标代理费按国家发改价格[2011]534号文件规定服务类标准100%（货物类）缴纳，计算基数为中标价，向中标单位收取。 |
| 4 | 投标保证金：人民币贰万元整应按招标公告规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘:投标单位自行踏勘现场 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清： 1、书面疑问的提交：投标人对招标文件若有异议，应当于2018年6月29日18时前提交书面疑问； 2、澄清、修改、补充通知文件的获取：获取方式：自2018年6月29日起在大丰公共资源交易平台(http://221.231.122.12)，如网上无法获取请与招标人或招标代理公司联系。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前公告通知所有投标人。投标人在投标截止时间的两日前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件 五 份：正本 1 份、副本 4 份； |
| 9 | 投标时间及地点：2018年7月13日15：00—15：30 ，地点为盐城市大丰区公共资源交易中心第二开标室，大丰城东新区丰华国际大厦4楼(盐城市大丰区丰华路与飞达东路交叉口西150米)。 |
| 10 | 开标时间及地点：2018年7月13日15时30分，地点为盐城市大丰区公共资源交易中心第 二开标室，大丰城东新区丰华国际大厦4楼(盐城市大丰区丰华路与飞达东路交叉口西150米)。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：本次评标采用综合评分法 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后3天内，评标结果公示于大丰公共资源交易平台(http://221.231.122.12)网上获取。 |

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 13 | 中标通知书：评标结果公示结束后3个工作日内，中标人缴纳招标代理服务费后方可领取中标通知书；中标人不能在规定的时间内领取中标通知书，招标人有权另行选择中标单位、投标人所交投标保证金将被没收。 |
| 14 | 评标结果公示后由系统退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后退还中标人的投标保证金（投标保证金不计息）。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后5个工作日内。中标人不能在规定的时间内与招标人签订合同，招标人有权另行选择中标单位、没收其投标保证金，该投标人已经发生的各类费用由投标人自行承担。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还：合同签订前中标人以转账方式向招标人提交中标价款10%的履约保证金。履约保证金在合同履约完毕（合同终止）后一周内无息退还。 |
| 17 | 采购资金来源：自筹资金。 |
| 18 | 相关时间（期限）要求：中标人在领取中标通知书后5个工作日内与盐城市大丰区王港闸管理所签订合同；并确保在供货期内完成投放。 |
| 19 | 本项目最高限价：各投标单位的所投总价不得高于最高限价，最高限价为120万元，否则作无效投标文件。 服务期：春季、秋季各调查一次，每次调查监测结束后两个月内提交书面调查报告，两次调查监测报告提交后一个月内提交完整的监测报告。 |
| 20 | 付款方式：完成全部海洋环境监测工作，监测评估报告通过海洋行政主管部门组织的专家评审后七日内付至合同价的60%，余款在项目通过竣工验收和审计后一个月内付清。 |
| 21 | 投标文件有效期60日历天 |
| 22 | 有关技术规范要求： （1）《海洋调查规范》（GB/T 12763－2007）； （2）《海洋监测规范》（GB17378－2007）； （3）《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）； （4）《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（国家海洋局 2002年4月）； （5）《海水水质标准》（GB3097－1997）； （6）《海洋生物质量》（GB18421－2001）； （7）《海洋沉积物质量》（GB18668－2002）； （8）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314－2001）。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标单位盐城市大丰区王港闸管理所。 |

注：

1、投标单位的法定代表人或其委托代理人须携带居民身份证出席开标会议，否则其投标将被拒绝。

2、联系方式：

招标采购单位：盐城市大丰区王港闸管理所

联系人：吴先生     联系电话,13005113007

招标代理单位：盐城市招标代理有限公司

联系人：周静、吴亚兵       联系电话： 0515-83608958、13390713868

- 第三章  投标人须知

一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于大丰区王港闸下移工程海洋生态环境跟踪监测项目（二次）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”、“招标人”、“采购人”、“采购单位”系指招标单位盐城市大丰区王港闸管理所。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“服务”系指根据招标文件要求，招标单位提供的物业服务。

4“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

（八）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的本项目相关（资质、实施）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人按须知前附表规定的时间及形式要求招标采购单位澄清。招标人或其委托的招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，按须知前附表规定的时间和方式予以公开发布。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标人将书面答疑文件在盐城市大丰区公共资源交易中心采购科备案后，在大丰公共资源交易平台(http://221.231.122.12)上发布，答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。投标人应按前附表规定的时间到网上查询下载，如未能查询到答疑文件，请与招标人或招标代理机构联系，否则后果自负。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制（一式五份：正本一份、副本四份，电子文件1套（提供电子格式应为PDF/DWG/JPG））

投标文件需有总目录、子目录，供评标清晰查询。

投标文件的组成（每页加盖公章或在侧面盖骑缝章）

投标文件由资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表（仅需提供一份）共四部份组成。

- 资信文件：

主要包括下述材料原件和复印件（资信材料确有特殊原因无法提供原件的，复印件必须经原发证部门确认）：组成内容详见招标公告及招标文件。

至少应包含：

1、法定代表人授权委托书和被授权人身份证复印件（如有授权）；法定代表人参加投标的只须提供本人身份证复印件；

2、法定代表人身份证明书；

3、营业执照具；

4、国家认监委颁发的CMA计量认证资质证书；

5、项目负责人具有副高或以上职称，不少于10人的正式在编实验分析人员上岗证书；投标人为上述人员缴纳的连续6个月的养老保险缴费证明，截止期为2018年4月。

6、2013年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过不低于80万元的海洋生态环境现状调查项目与渔业资源调查项目的业绩证明材料复印件。（提供合同及中标通知书）

7、参与本次投标的所有投标人，均须提供其所在地的检察机关出具投标单位、法定代表人、项目负责人的无行贿犯罪记录的书面证明材料（行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效，复印件无效）。

注：上述复印件均需加盖单位公章，资格审查原件单独密封提交。

7、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

各投标人自行清晰组织文稿，也可自行增加认为需要补充的内容。

2.商务文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）报价明细表；

（3）项目组主要组成人员构成一览表及主要成员履历表

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

3.技术文件

监测评估工作初步方案应包含但不限于：

一）、项目概述；

二）、监测工作的程序与方法：

1、监测工作的依据，执行的有关技术规范；

2、监测评估工作的流程；

3、监测的内容、方法、频率等；

4、评估内容；

5、监测手段、监测资料及分析报告的形成；

三）、拟投入监测的主要设备（包括设备性能的评价）、人员计划（人员资质、数量及投入时间）；

四）、监测工作服务的目标及保证措施

1、监测工作服务的目标；

2、保证监测精度的技术措施；

3、监测进度的保证措施；

4、监测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施；

5、配合、协调工作的要求等其它事项；

五）、监测评估成果提交

六）、本项目的重点和难点分析及对策

4.开标一览表（单独封装，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标函、商务文件、开标一览表必须由法定代表人或被授权委托人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括投标人全部费用的报价。包含：全部服务费用、人员工资、相关设备费用、包含相关成果材料编制费用、评审费用、利润、税金及本项目招标代理费、发包人抽样送检费用等本项目招标文件规定的全部费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。（项目组成员的通讯设备、驻地人员提供驻场服务的食宿等均由投标人自行负责，费用在投标报价中自行考虑）

2.1投标报价应包括招标文件所确定招标内容所必须的直接、间接成本、风险、税金、合理利润等有可能发生的全部费用。

2.2合同履行期间不因发生政策性文件调整、人工及生产所需物资消耗等市场价格发生波动而调整中标人的投标价格（包括投标单价及相应投标合价）。

招标代理费国家发改价格[2011]534号文件规定服务类标准100%向中标人收取，此费用包含在投标报价内，招标人不另行支付该项费用给中标人。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：按投标须知前附表规定的金额及方式提交；

3.非中标第一候选人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后一周内无息退还。

4.中标人应在中标通知书发出后5个工作日内与采购人签订合同。

5.中标人按规定提交履约保证金、签订合同后5日内退还其投标保证金(不计利息)。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将投标文件正本1份，副本4份（电子文件1套（提供电子格式应为PDF/DWG/JPG，存入光盘或U盘，电子版文件直接密封入投标文件封袋内无需单独密封））分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。投标文件须采用胶装、热熔装订，活页装订的投标文件按无效投标文件处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按要求密封封装投标文件，其中《开标一览表》（格式见第六章）应单独用小信封密封，开标一览表密封袋里须附法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（如有授权）及身份证复印件。资信文件、商务文件、技术文件合并装订，正本一份、副本四份，放入一个标书密封袋，密封袋及小信封包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、 “开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，但复印件、传真件的原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或授权代表签字；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的，具体的实质性条款，由评委根据项目特点设定；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）技术标准与实际检测标准不符，或经评委评审认为不合理的；

（2）投标文件有严重抄袭现象；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标单位将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标单位代表或招标代理机构代表主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.投标人或其当场推荐的代表，或者招标单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；

4.由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及有必要宣读的其他内容；

5、工作人员做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

6.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由五人或五人以上单数组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件等。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法及具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由评标委员会确定中标人。

1.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后3个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内在相关网站上发布中标公告，公示结束后以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1. 中标人须《中标通知书》发出之日起5个工作日内与采购人签订合同。同时区公共资源管理办公室对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购单位提交履约保证金，否则将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在合同履行完毕后无息退还。

- 招标需求

## 调查站位布设

（1）水质、生态监测站位

在工程附近海域共布设20个调查站位。其中水质调查站位20个，沉积物调查站位12个，生物调查站位12个。具体站位见下表1-1、图1-1：

表1-1 环境现状调查站位表

| 点号 | 坐标(北京54) |  | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | 120° 51' 46.47" | 33° 8' 47.13" | 水质、沉积物、生态 |
| 2 | 120° 55' 0.34" | 33° 9' 48.85" | 水质 |
| 3 | 120° 58' 30.19" | 33° 11' 8.75" | 水质、沉积物、生态 |
| 4 | 120° 50' 43.22" | 33° 11' 16.27" | 水质、沉积物、生态 |
| 5 | 120° 52' 56.43" | 33° 12' 7.73" | 水质 |
| 6 | 120° 54' 59.60" | 33° 12' 58.71" | 水质、沉积物、生态 |
| 7 | 120° 57' 24.48" | 33° 13' 51.85" | 水质 |
| 8 | 120° 49' 26.94" | 33° 14' 18.73" | 水质、沉积物、生态 |
| 9 | 120° 52' 22.17" | 33° 15' 31.21" | 水质 |
| 10 | 120° 55' 48.89" | 33° 16' 46.77" | 水质、沉积物、生态 |
| 11 | 120° 49' 25.79" | 33° 15' 38.60" | 水质、沉积物、生态 |
| 12 | 120° 48' 14.09" | 33° 16' 49.02" | 水质 |
| 13 | 120° 51' 14.83" | 33° 18' 3.34" | 水质、沉积物、生态 |
| 14 | 120° 54' 37.79" | 33° 19' 17.46" | 水质、沉积物、生态 |
| 15 | 120° 46' 55.51" | 33° 19' 21.96" | 水质、沉积物、生态 |
| 16 | 120° 49' 59.20" | 33° 20' 23.10" | 水质 |
| 17 | 120° 53' 36.60" | 33° 21' 34.89" | 水质、沉积物、生态 |
| 18 | 120° 45' 49.26" | 33° 21' 44.96" | 水质 |
| 19 | 120° 49' 7.33" | 33° 22' 57.25" | 水质、沉积物、生态 |
| 20 | 120° 52' 14.95" | 33° 24' 5.08" | 水质 |
| 潮间带A | 120° 49' 45.30"、33° 10' 12.73"~ 120° 50' 41.36"、33° 10' 32.53" |  | 潮间带生物 |
| 潮间带B | 120° 47' 0.49"、33° 15' 5.37"~ 120° 47' 52.03"、33° 15' 25.16" |  | 潮间带生物 |
| 潮间带C | 120° 44' 52.88"、33° 19' 24.43"~ 120° 45' 36.61"、33° 19' 43.94" |  | 潮间带生物 |

图1-1  水质和生态监测站位图调查内容

## 监测项目

水质：pH、水温、盐度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、活性磷酸盐、石油类、硫化物、挥发性酚、总汞、铜、铅、镉、锌、铬、砷。

沉积物：硫化物、有机碳、汞、铜、铅、镉、锌、铬、砷、石油类、粒度、pH、Eh。

海洋生物调查：叶绿素-a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带调查（潮间带分潮间上带、中带、下带分别调查）。

生物质量调查：粪大肠菌群、细菌总数、石油烃、铜、铅、锌、镉、总铬、汞、砷。

渔业资源：鱼卵、仔稚鱼、游泳动物。

## 调查时间和频率

春季、秋季各调查一次。

## 监测方法

3.4.1 水质

1、采样方法

现场样品采集、贮存与运输等要求按照《海洋监测规范》（GB17378-2007）、《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）等相关要求进行。

2、样品的运输和保存

根据《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB17378.4-2007）

需要在实验室测量的样品，待每航次外业结束后，由专人将样品运回实验室分析。

表3.4-1 海水样品预处理和保存方法

| 项 目 | 预处理 | 贮存容器 | 保存时间 | 分析地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 直接测量 | - |  | 原位测量 |
| 盐度 | 直接测量 | - |  | 原位测量 |
| 透明度 | 透明圆盘直接观测 | - |  | 原位观测 |
| pH值 | pH计法 | P | 24 h内分析 | 现场实验室 |
| DO | 氯化锰和碱性碘化钾溶液固定 | G | 24 h内分析 | 现场实验室 |
| CODMn | 不过滤 | P | 24 h内分析 | 现场实验室 |
| NO3--N | 过滤 | P | 冷冻 | 室内实验室 |
| NO2--N | 过滤 | P | 冷冻 | 室内实验室 |
| NH4+-N | 过滤 | P | 冷冻 | 室内实验室 |
| PO43--P | 过滤 | P | 冷冻 | 室内实验室 |
| 石油类 | 现场实验室萃取 | G | 10 d | 室内实验室 |
| 铜、铅、锌、镉、汞、砷 | 洁净台内过滤，酸化保存 | P | 20 d | 洁净实验室 |

注：1. P—聚乙烯塑料瓶；G—玻璃瓶。2. 过滤是指用0.45 m的混合纤维素滤膜抽滤。

3、实验室分析

水质要素的分析参照国家标准《海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测》（GB/T12763.2-2007）、《海洋调查规范 第4部分：海洋化学要素观测》（GB/T12763.4-2007）和《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB17378.4-2007）（表3.4-2）。

表3.4-2 海水化学样品分析方法和检出限

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 检出限 | 规范性引用文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 表层水温表法 | 0.01℃ | GB/T 12763.2-2007 |
| 2 | 盐度 | 实验室盐度计法 | 0.01 | GB/T 12763.2-2007 |
| 3 | pH | pH计法 | 0.01pH | GB/T 12763.2-2007 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | 0.1 mg/L | GB 17378.4—2007 |
| 5 | DO | 碘量法 | 0.042 mg/L | GB 17378.4—2007 |
| 6 | CODMn | 碱性高锰酸钾法 | 0.15 mg/L | GB 17378.4—2007 |
| 7 | BOD5 | 五日培养法 | / |  |
| 8 | 油类 | 荧光分光光度法 | 3.5 μg/L | GB 17378.4—2007 |
| 9 | NO3--N | 锌镉还原法 | 0.05 μmol/L | GB 17378.4—2007 |
| 10 | NO2--N | 萘乙二胺分光光度法 | 0.02 μmol/L | GB 17378.4—2007 |
| 11 | NH4+-N | 次溴酸盐氧化法 | 0.03 μmol/L | GB 17378.4—2007 |
| 12 | PO43--P | 磷钼蓝分光光度法 | 0.02 μmol/L | GB 17378.4—2007 |
| 13 | 砷 | 原子荧光法 | 0.5 μg/L | GB 17378.4—2007 |
| 14 | 汞 | 原子荧光法 | 0.007 μg/L | GB 17378.4—2007 |
| 15 | 铜 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.2 μg/L | GB 17378.4—2007 |
| 16 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.03 μg/L | GB 17378.4—2007 |
| 17 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.01 μg/L | GB 17378.4—2007 |
| 18 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 3.1 μg/L | GB 17378.4—2007 |
| 19 | 铬 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.4 μg/L | GB 17378.4—2007 |
| 20 | 挥发性酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 1.1 μg/L | GB 17378.4—2007 |
| 21 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.2μg/L | GB 17378.4—2007 |

- 3.4.2 沉积物

1、采样方法

现场采样方法具体按照《海洋监测规范》（GB17378-2007）、《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）相关技术规程进行。

2、样品的运输和保存

现场采集的沉积物样品预处理和保存方法见表3.4-3。

根据《海洋监测规范》（GB17378.3-2007），凡装样的广口瓶均需用氮气充满瓶中空间，放置在阴冷处，最好采用低温冷藏。需要在实验室测量的样品，待每航次外业结束后，由专人将样品运回实验室分析。

表3.4-3  沉积物样品预处理和保存方法

| 项 目 | 预处理 | 保存时间 | 分析地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉积物Eh | 排放掉沉积物上覆水 |  | 甲板测定 |
| 其它 | 冷冻 | 15 d | 室内实验室 |

3、实验室分析

将冷冻保存的样品置于室内阴凉通风处自然风干，剔除砾石和颗粒较大的动植物残骸，将样品装入玛瑙钵中，手动研磨至全部通过160目筛，充分混匀后取样用于化学元素分析。化学测试方法按照《海洋监测规范 第5部分：沉积物分析》（GB17378.4-2007）中规定的相关方法进行，详见表3.4-4。

表3.4-4  沉积物化学分析方法和检出限

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 检出限 | 规范性引用文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化物 | 碘量法 | 4×10-6 | GB 17378.5-2007 |
| 2 | 有机碳 | 氧化还原容量法 | 0.03% | GB 17378.5-2007 |
| 3 | Eh | 电位计法 | 1mV | GB 17378.5-2007 |
| 4 | 铜 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.5×10-6 | GB 17378.5-2007 |
| 5 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 1×10-6 | GB 17378.5-2007 |
| 6 | 铬 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 2×10-6 | GB 17378.5-2007 |
| 7 | 镉 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05×10-6 | GB 17378.5-2007 |
| 8 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 6×10-6 | GB 17378.5-2007 |
| 9 | 砷 | 原子荧光法 | 0.06×10-6 | GB 17378.5-2007 |
| 10 | 汞 | 原子荧光法 | 5×10-9 | GB 17378.5-2007 |
| 11 | 油类 | 荧光分光光度法 | 1×10-6 | GB 17378.5-2007 |
|  | pH | 电位法 | 0.01 | GB 17378.5-2007 |

- 3.4.3 海洋生态

1、采样方法

现场采样按照《海洋监测规范》（GB17378-2007）、海洋调查规范（GB/T 12763-2007）的要求进行。

监测中生态站位生态样品的采集均采用网采、水采两种方式。

——浮游植物（水采）：用采水器采样，采样层次同水质；

——浮游植物（网样）：采用浅水Ⅲ型浮游生物网自底至表进行垂直拖网，落网为0.5m/s，起网为0.5~0.8m/s；

——浮游动物（网样）：采用浅水Ⅰ型和Ⅱ型浮游生物网从底至表层垂直拖网获取，落网为0.5m/s，起网为0.5~0.8m/s；

——底栖生物：用采泥器（0.025 m2）进行采集，每站采集4次，取4次平均值为该站的生物量和栖息密度。底栖动物样品在船上用5%福尔马林溶液固定保存后带回实验室称重（软体动物带壳称重）、分析，计数，鉴定到种，并换算成单位面积的生物量(mg/m2)和栖息密度(个/m2)。依据《全国海岸带和海涂资源调查简明规程》，用网口宽度为1.5米的阿氏拖网(Agassis trawl)进行拖曳，拖速为1.00 nmilh-1，拖网时间为10分钟，采集底栖生物定性样品。

——潮间带底栖生物：每一断面的高、中、低3个潮区分别布设取样点，每一取样点随机取样25cm×25cm×30cm，如遇基岩海岸则随机取样25cm×25cm。高、中、低3个潮区分别采集2、3、2个样方，以孔径1mm2的筛子筛出其中生物，并在各取样点周围采集定性标本。样品用5%福尔马林溶液固定保存后带回实验室称重（软体动物带壳称重）、分析和鉴定，并换算成单位面积的生物量(g/m2)和栖息密度(个/m2)。

2、样品的运输和保存

- 浮游植物：拖网样品采集后装入标本瓶（500 mL），加入甲醛（加入量为样品容量的5%）；水样样品采集后每升水样加入6~8 mL饱和碘液固定，带回实验室鉴定分析。

- 浮游动物：样品采集后装入标本瓶（500 mL），加入甲醛溶液（加入量为样品容量的5%），上岸后静置一昼夜后，浓缩至100 mL的标本瓶中，带回实验室鉴定分析。

- 潮间带底栖生物：样品用5%甲醛固定保存，带回实验室鉴定分析。

- 底栖生物：样品用5%甲醛固定保存，带回实验室鉴定分析。

3、实验室分析

参照《海洋监测规范第7部分：近海污染生态调查和生物监测》（GB 17378.7-2007）中规定的方法对叶绿素a、浮游植物、浮游动物和底栖生物进行分析，方法详见表3.4-5。

表3.4-5 海洋生态要素分析方法

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 规范性引用文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶绿素a | 分光光度法 | GB 17378.7-2007 |
| 2 | 浮游植物 | 计数法 | GB 17378.7-2007 |
| 3 | 浮游动物 | 湿重、计数法 | GB 17378.7-2007 |
| 4 | 潮间带底栖生物 | 湿重、计数法 | GB 17378.7-2007 |
| 5 | 大型底栖生物 | 湿重、计数法 | GB 17378.7-2007 |

- 3.4.5 生物质量

1、采样及样品运输和保存

由于生物质量对采样重量有具体要求，因此生物体质量调查可根据现场调查的实际采样情况具体确定，可在渔业拖网、底栖生物、潮间带底栖生物站位中选择。生物质量采样及样品运输和保存按照《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》（GB17378.6-2007）中的要求执行。

（1）准备工作

用合成剂清洗冷冻箱、高密度聚乙烯袋、塑料板及尺、大号金属刀、刮刀，再用蒸馏水或海水漂洗干净。

（2）贻贝样品的采集

用清洁刮刀从其附着物上采集贻贝样。

选取足够数量（约1.5kg）的完好贻贝存于冷冻箱中。若长途运输（炎热天超过2h），应把贻贝样品盛于塑料桶中，将现场采集的清洁海水淋洒在贻贝上，样品保持润湿状但不能浸入水中。

若样品处理须在采样24h后进行，可将贻贝样存于高密度塑料袋中，压出袋内空气，将袋口打结或热封，将此袋和样品标签一起放入聚乙烯袋中并封口，存于低温冰箱中。

（3）虾与中小型鱼样采集

按要求选取足够数量（约1.5kg）的完好生物样，放入干净的聚乙烯袋中，应防止刺破袋子。挤出袋内空气，将袋口打结或热封，将此袋和样品标签一起放入另一聚乙烯袋中，封口，低温冷藏。若贮存期不太长时（热天不超过48h），可用冰箱或冷冻箱存放样品。

（4）大型鱼样采集

测量并记录鱼样的叉长、体重和性别。

用清洁的金属刀切下至少100g肌肉组织，厚度至少5cm，样品处理时，切除沾污和内脏部分。存于清洁的聚乙烯袋中，挤出袋内空气，并封口，将此袋和样品标签一起放入另一聚乙烯袋中，封口，将此袋和样品标签一起放入另一聚乙烯袋中，封口，低温冷藏。若贮存期不太长（热天不超过48h），可用冰箱或冷冻箱存放样品。

（5）样品运输

样品采集后，若长途运输，应把样品放入样品箱（或塑料桶）中，对不需要封装的样品应将现场清洁海水林洒在样品上，保持样品润湿状（不得浸入水中）；若样品处理，应在采样24h后进行，可将样品放在聚乙烯袋中，压出袋内空气，将袋口打结或热封，将此袋和样品标签一起放入另一聚乙烯袋中并封口，冷冻保存。

2、实验室分析

生物质量分析项目及方法按照《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》（GB17378.6-2007），详见表3.4-6。

表3.4-6生物质量分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限/10-6 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 原子荧光法 | 0.002 | GB 17378.6-2007 |
| 2 | 砷 | 原子荧光法 | 0.2 | GB 17378.6-2007 |
| 3 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | 0.4 | GB 17378.6-2007 |
| 4 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | 0.04 | GB 17378.6-2007 |
| 5 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | 0.4 | GB 17378.6-2007 |
| 6 | 铬 | 原子吸收分光光度法 | 0.04 | GB 17378.6-2007 |
| 7 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | 0.005 | GB 17378.6-2007 |
| 8 | 石油烃 | 荧光分光光度法 | 0.2 | GB 17378.6-2007 |
| 9 | 粪大肠菌群 | 发酵法 | / | GB 17378.6-2007 |
| 10 | 细菌总数 | 平板计数法 | / | GB 17378.6-2007 |

- 3.4.6 渔业资源

结合本项目环评报告书中站位布设情况，渔业资源监测站位设置如图3.1-1所示，具体监测方法如下：

鱼卵、仔稚鱼、游泳动物现场采样按照GB12763.6－2007《海洋调查规范-海洋生物调查》的有关要求进行。

鱼卵、仔稚鱼采用浅水I型浮游动物网。垂直拖网每站自底层到表层垂直拖网1次（定量），水平拖网每站拖曳10min（定性）。样品经5%福尔马林固定，带回实验室后进行分类、鉴定和计数。

游泳动物拖网调查使用适合当地的单拖渔船，单拖网囊网目应取选择性低的网目（网囊部2a小于20mm），每站拖曳1h左右（视具体海上作业条件而定），拖网速度控制在3kn为宜。每网调查的渔获物进行分物种渔获重量和尾数统计。记录网产量，进行主要物种生物学测定。渔业资源密度计算采用面积法。渔业资源密度计算执行中华人民共和国水产行业标准（SC/T9110-2007），各调查站资源密度（重量和尾数）的计算式为：

D=C/q×a

式中：D为渔业资源密度，单位为，尾/km2或kg/km2；

C为平均每小时拖网渔获量，单位为，尾/网.h或kg/网.h；

a为每小时网具取样面积，单位为km2/网.h；

q为网具捕获率，其中，低层鱼类、虾蟹类、头足类q取0.5，近低层鱼类取0.4，中上层鱼类取0.3。

# 4数据处理及评价方法

- 4.1水质现状评价

（1）水质单因子评价方法

采用单因子指数法进行质量评价，标准指数的计算公式如下：

式中，Si, j —— 第i站评价因子j的标准指数；Ci, j —— 第i站评价因子j的测量值；Ci, s—— 评价因子j的评价标准值。

海水pH值的评价，由于其评价标准是一范围值而不是确定的某一个数值，标准指数用下式计算：

式中，；——第i站pH的标准指数；pHi ——第i站pH测量值；pHsµ —— pH评价标准的最高值；pHsd—— pH评价标准的最低值。

DO评价指数按下式如下：

DO≥DOs

DO＜DOs

其中

DO——溶解氧的实测浓度，DOf——饱和溶解氧的浓度，

DOS——溶解氧的评价标准值，T——水温（℃）。

（2）评价标准

根据各调查站位所处的海洋功能区类型确定执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）中相应的水质标准。

（3）评价结果

列表给出评价结果及超标率的统计，并分析超标原因。

- 4.2沉积物现状评价

- 单因子污染指数法

单因子污染指数法的计算公式如下：

式中：Pi——污染物i的污染指数；Ci——污染物i的实测值；Si——污染物i的质量标准值。

（2）评价标准

根据各调查站位所处的海洋功能区类型确定执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）中的相应标准。

（3）评价结果

列表给出评价结果及超标率的统计，并分析超标原因。

- 4.3海洋生物调查结果与分析

评价方法：

（1）优势度

Di=ni/N×100%

式中Di为第i种的百分比优势度；

ni—该站位第i 种的数量；

N —该站位群落中所有种的数量，单位可用个体数、密度、重量等表示。

（2）种类丰富度（d）、均匀度指数(J′)

丰富度（d）和均匀度指数(J′)计算公式如下：

d=(S-1)/log2N

，

为种类数，为第种的丰度，为总丰度，为实测Shannon-Weaver多样性指数，。

（3）多样性指数

采用（Shannon-Weaver）生物多样性指数法（H＇）：

式中：H＇——种类多样性指数

S——样品中的种类总数

Pi——群落第i种的数量或重量占样品总数量之比值。

数量可以采用个体数、密度表示；重量可用湿重或干重表示。

结果分析：

（1）浮游植物

给出调查海域浮游植物的种类组成，并提供浮游植物种类名录（含拉丁文名称）。浮游植物取样应包括网采和水采，以水采样品为主。水采样品分层取样的，应分别给出分析结果。在实验室进行种类鉴定及按个体计数法进行计数、统计和分析，浮游植物密度，网样单位：个/m3，水样单位：个/L。各调查站位的密度结果应列表或图示给出。通过优势度计算给出调查海域的优势种类。列表给出调查海域各站位的丰富度（d）、均匀度指数(J′)、多样性指数（H＇）的统计结果。

（2）浮游动物

给出调查海域浮游动物的种类组成，并提供浮游动物种类名录（含拉丁文名称）。浮游动物生物量为湿重，单位：mg/m3，密度单位：个/m3。列表或图示给出各调查站位浮游动物生物量及密度统计结果。通过优势度计算给出调查海域浮游动物的优势种类。列表给出调查海域各站位浮游动物的丰富度（d）、均匀度指数(J′)、多样性指数（H＇）的统计结果。

（3）底栖生物

按阿氏拖网调查（定性）和采泥器调查（定量）分别给出调查海域底栖生物的种类组成，并分别提供底栖生物种类名录（含拉丁文名称）。底栖生物生物量为湿重，单位：mg/m2，栖息密度单位：个/m2。列表或图示给出各调查站位底栖生物生物量及栖息密度统计结果。通过优势度计算给出调查海域底栖生物的优势种类。列表给出调查海域各站位底栖生物的丰富度（d）、均匀度指数(J′)、多样性指数（H＇）的统计结果。

（4）潮间带底栖生物

给出调查海域潮间带底栖生物的种类组成，并分别提供潮间带底栖生物种类名录（含拉丁文名称）。列表给出各调查断面（含高、中、低潮区）底栖生物生物量及栖息密度统计结果。通过优势度计算给出调查海域潮间带底栖生物的优势种类。列表给出调查海域各调查断面（含高、中、低潮区）潮间带底栖生物的丰富度（d）、均匀度指数(J′)、多样性指数（H＇）的统计结果。

（5）叶绿素-a：

列表给出调查海域各站位的叶绿素-a调查结果。

- 4.4生物质量调查结果与分析

（1）单因子污染指数法

单因子污染指数法的计算公式如下：

式中：Pi——污染物i的污染指数；Ci——污染物i的实测值；Si——污染物i的质量标准值。

（2）评价标准

由于目前国家仅颁布了贝类生物评价国家标准，而其它生物种类的国家级评价标准欠缺，只能借鉴其它标准。贝类（双壳类）生物体内污染物质含量评价标准采用《海洋生物质量》（GB18421-2001）规定的第一类标准值，甲壳类生物体内污染物质（铬、砷）含量评价标准也采用《海洋生物质量》（GB18421-2001）规定的第一类标准值，甲壳类、鱼类体内污染物质（总汞、铜、铅、镉、锌）含量评价标准采用《全国海岸和海涂资源综合调查简明规程》中规定的生物质量标准。

- 4.5渔业资源调查结果与分析

（1）鱼卵、仔稚鱼调查结果与分析

给出调查海域水平拖网和垂直拖网的鱼卵、仔稚鱼的种类组成，并提供鱼卵、仔稚鱼名录（含拉丁文名称）。列表给出鱼卵、仔稚鱼密度分布（个/m3、尾/m3）。给出调查海域占优势的鱼卵、仔稚鱼的种类。鱼卵、仔稚鱼水平拖网的站位密度（个/站·10min、尾/站·10min）。

（2）游泳动物调查结果与分析

给出调查海域游泳动物的种类组成，并提供游泳动物名录（含拉丁文名称）。按鱼类、虾类、蟹类、头足类、贝类分类别给出游泳动物的重量和尾数百分比组成表。列表给出调查水域小时渔获量(重量、尾数)。

主要经济种、珍稀水生生物生态习性和游泳动物(重量、尾数)优势种给出要经济种、珍稀水生生物生态习性及产卵、索饵、洄游三场分布情况，并给出游泳动物(重量、尾数)优势种及优势种的重量、尾数渔获量。提供主要品种体重、体长、千克重尾数和幼鱼比例。提供各站平均资源密度(重量、尾数)值，单位分别为kg/km2和尾/km2。按鱼类、虾类、蟹类、头足类、贝类分类别给出调查水域平均资源密度(重量、尾数)（kg/km2、尾/km2）。其中鱼类按石首鱼科和非石首科鱼类分别给出的重量和尾数密度。

- 质量控制

● 为了保证调查数据质量，样品的采集（包括采样时间、采样频率、采样体积等）、运输和保存、预处理及样品的分析等均严格按照《海洋监测规范》（GB17378.3 -2007）以及《海洋监测质量保证手册》（2000）中的规定进行。

● 现场采样质量控制通过采集现场空白样、现场平行样、现场盲样来实现。现场空白样由专业的技术人员采集，每个项目2个样品；现场平行样的比例按照总站位的10-15%确定，但最少不低于2个样品；现场盲样每条船采集一个。

● 水质、沉积物、海洋生物、渔业资源及一些特殊样品采集、运输、保存的具体方法与要求参见4.4节中相应内容。

● 实验室使用的标准物质均直接从有标准物质生产许可证生产厂商购买。

● 各分析项目的数据处理，严格按《海洋调查规范》（GB12763-2007）和《海洋监测规范》（GB17378.2-2007）的有关规定执行。

● 采样记录表和分析记录表均有操作者、校对者和负责人的签名。

●样品分析过程中要采用空白样、平行样、内控样测试的手段，对分析过程的受控状态进行自检。

- 7提交成果

调查监测工作完成后，编制并提交《王港闸下迁工程海洋环境调查报告》和CMA数据集。

- 第五章  评标办法

本公开招标采购项目的评标办法采用综合评分法，由评标委员会按符合性评审、技术性评审、商务性评审三方面对投标文件进行评审。

一、评标办法：

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 分值构成与评分标准

2.1.1分值构成

评标方法采用综合评估法。综合评估法是指对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准打分，并按照得分由高到低的排序，推荐最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准的中标候选人的评标方法。综合评估法评分标准采用百分制。其中商务技术部分 70分，投标报价部分 30分。

经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据以下标准，对其投标文件的各个部分作进一步评审、比较、评分。

2.1.2 评分标准

商务技术部分：70分

商务及技术评分标准

商务、技术部分评分方法及说明（本项满分70分）

| 序号 | 评标内容 | 分项内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位综合实力 （满分10分） | 企业业绩 | 5分 | 企业自2013年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过合同价不低于80万元的海洋环境调查或监测项目业绩的每提供一个得1分，满分5分。（须提供合同、中标通知书复印件加盖投标人公章并装订在投标文件中）合同和中标通知书须提交原件备查。 |
|  |  | 企业能力 | 5分 | 样品分析的及时性保障方面，在监测区域所在地有现场分析实验室得5分（以产权证为主），监测单位在距离实验地5小时车程范围内得4分，在距离实验地7小时车程范围内得3分；其余的不得分。（须提供产权证加盖投标人公章并装订在投标文件中） |
| 2 | 技术团队情况（满分20分） | 人员资信证明 | 10分 | 拟派的实验分析人员具有中级技术职称的，每人得0.5分，最多得5分；实验分析人员具有高级及以上技术职称的，每人得1分，最多得10分。本项目总分最多得10分。 本项目实验分析人员不得少于10人。 |
|  |  | 信誉、奖项 | 10分 | 投标人技术实力过硬方面，获得国家级奖项的，每提供1个得3分，省部级奖项的每提供1个得2分，最高得10分；不符合或不提供的不得分；（须提供获奖证书复印件加盖投标人公章并装订在投标文件中） |
| 3 | 技术评审（40分） | 技术方案 | 35分 | 对技术方案进行评审，根据投标人提供的技术整体方案和具体实施方案的可行性、完整性、合理性、科学性，主要包括站位设置、监测因子确定、质控等方面进行审查。 - 技术整体方案和具体实施方案的可行性，优得15~13分，良得12-10分，一般得9-7，差的或方案严重偏差的不得分。 - 完整性、合理性、科学性，优得10~8分，良得7-5分，一般得4-2，差的或方案严重偏差的不得分。 - 站位设置、监测因子确定、质控等方面，优得10~8分，良得7-5分，一般得4-2，差的或方案严重偏差的不得分。 评标委员会对各投标人技术方案横向对比打分。 |
|  |  | 编制能力 | 5分 | 具有生态环境部认证的环境影响评价工程师证书的，每人 得 1 分，最多5 分。（须提供证书复印件加盖投标人公章并装订在投标文件中） |
| 总分 |  |  |  | 70分 |
| 注： - 1、商务、技术部分评委打分精确到小数点后1位。 - 2、投标人需对其提供文件的真实性承担一切责任，业绩伪造作假的否决其投标并扣除投标保证金，其不诚信行为将通报相关部门。 |  |  |  |  |

2.1.3 投标报价得分计算方法

（1）计算评标基准价。

- 计算各投标人投标总报价与评标基准价的偏差。

- （3）计算投标总价得分。

2.1.2.1 评标基准价的确定

投标人投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理.有效投标人为通过符合性审查，未被废除投标资格的投标人.以有效投标文件的最低投标价为评标基准价，投标价等于评标基准价得分满分 30分。偏离评标基准价的，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%。（保留两位小数）

说明：

上述方法的评标基准价不因评标后招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（计算错误除外）

按照汇总后得分高低进行排序，如两个投标人得分相同，以总报价低的投标人排名优先，向招标人推荐前三名为中标候选人。总得分相同时，以总报价低的投标人排名优先。

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标委员会可以要求投标人提交第三章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。已对投标人进行资格预审的，评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项、第2.1.4 项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本次招标的资格预审文件规定的标准对更新的资料进行评审，对不符合资格预审规定的资格条件的应作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第三章“投标人须知”投标无效的情形规定的任何一种情形的；

(2）不同投标人的投标文件中出现相同错漏之处，且没有合理解释的；

(3) 不同投标人的投标文件中出现投标报价异常一致或规律性变化的；

(4) 不同投标人的投标文件中项目管理人员出现同一人的；

(5) 不同投标人的投标文件中法定代表人签署人、授权代表人签署人、项目经理签署人为同一人或同一单位人员的；

(6) 不同投标人的投标文件相互混装的；

(7) 不同投标人使用同一个人或同一单位的资金交纳投标保证金，或投标保函的反担保的；

(8) 不同投标人聘请同一个人、同一单位或在同一单位的注册人员为其提供投标咨询服务的，但招标文件规定采用专有技术的除外；

(9) 不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

(10) 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的；

(11) 同一个人或几个利害关系人分别携带两个以上（含两个）投标人的企业资料领取招标资料、参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、开标会，交纳或退还投标保证金的；

(12) 未按照招标文件要求提供样品的；

(13) 评标委员会认定的其他串通投标情形的；

（14）投标文件的技术响应未满足招标文件第四章技术要求中加*条款的；

(15) 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当废标的情形。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 资格审查

资格审查合格标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权委托书、委托代理人身份证或法定代表人身份证 | 1、委托代理人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（按招标文件附表2格式填写），委托代理人身份证； 2、法定代表人参加投标的：提供法定代表人身份证。 |
| 2 | 营业执照或事业单位法人证书 | 持有效的营业执照或事业单位法人证书。 |
| 3 | 单位无行贿犯罪记录 | 提供当地检察院出具的单位《行贿犯罪档案查询结果告知函》（自出具之日起2个月内有效，复印件无效）。 江苏省内投标单位可直接登录“江苏省人民检察院行贿犯罪档案查询网”（http://218.94.117.252:12301/）申请查询，并下载打印具有电子印章和防伪二维码查询结果告知函。该告知函与检察机关出具的书面告知函具有同等效力。评委通过扫描告知函的二维码进行验证。如果不能验证，则视为资格审查不通过。 |
| 4 | 检测能力证书 | 投标人须具备国家认监委颁发的CMA计量认证资质证书，认证类别需要包括水质、海洋沉积物、海洋生物体、海洋生物生态，认证的参数基本覆盖本项目监测内容。 |
| 5 | 拟派项目负责人 | 副高或以上职称证书，养老保险缴费证明（连续6个月的缴费记录，截止期为2018年4月）。 |
| 6 | 实验分析人员 | 具有不少于10人的本单位正式在编实验分析人员，分析人员需要具备国家或省部级机构颁发的实验室检测人员岗位证书或资格证书。提供各人员的岗证书和养老保险缴费证明（连续6个月的缴费记录，截止期为2018年4月） |
| 7 | 投标人业绩证明 | 投标人2013年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过不低于80万元的海洋生态环境现状调查项目与渔业资源调查项目的业绩。提供合同及相关管理部门审查意见为准 |
| （1）若投标人参加本项目投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 （2）上述材料的复印件均须加盖单位公章，原件在开标携带至现场备查，否则将导致资格审查不通过。 （3）上述1～7中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 |  |  |

#### 3.3 详细评审

3.2.1 评标委员会对通过符合性审查和资格审查的投标人进行综合评审，评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3当评标委员会组成人员为5人时取所有评委打分的算术平均值；7人及以上时，去除一个最高分、一个最低分后的算术平均值为投标人最终得分。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.4投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.5 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，或符合招标文件要求的投标人少于三家的，可以否决所有投标。

但所有投标被否决后（项目废标），招标人应当依法重新招标。

本项目评标过程，不对外公布。

- 第六章投标文件格式

格式一：

投标承诺书

（招标人名称）：

1、根据已收到的                       项目的招标文件，我单位经现场踏勘和研究上述工程招标文件的各个章节和其他有关文件规定后，决定无保留地接受招标文件所有条款，根据招标文件中规定及市场行情，愿以如下报价参加本次投标：

投标总报价：人民币大写            ，小写（RMB）         ；

按上述合同条件、要求、技术规范的条件承包上述监测项目，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、本次投标，我方派出           作为项目负责人。我方同时承诺如果中标，项目负责人及所有项目组成员保证及时服务到位，按招标人的要求驻场所提供跟踪服务，以确保工程建设进度要求。

3、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后五天内与招标人签订合同，否则招标人有权没收我方的投标保证金，同时承诺招标文件中约定的工期要求。

4、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

5、我方承诺：（1）我方保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保截止2018年4月已在连续本单位缴纳养老保险6个月。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。（2）我单位在近三年承揽的工程中，不存在拖欠工资被相关部门处罚及重大质量问题、重大安全事故，在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。没有无故弃标的不良记录、没有受到行政处罚。（3）无资质挂靠或参与串标、围标及抬标的情形。项目负责人无其他中标（尚未开工）或在建工程。（4）所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

6、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市和大丰区现行各项招投标管理规定，严格遵守《江苏省预防职务犯罪条例》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

若我方违反上述承诺，无条件接受招标人作出的取消投标、中标资格。对造成的损失，由我方承担一切责任。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式二：

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓    名：           身份证号：              系（投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

日         期：      年    月   日

格式三：

授 权 委 托 书

（原件）

本授权委托书声明：本人  （姓名） 系   （单位全称）

的法定代表人，现代表本公司授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司的合法代理人，以   （单位名称）  的名义参加 （招标单位名称） 的  （项目名称） 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件

授权委托人（签字或盖章）：

性别：     年龄：

部门：     职务：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：     年  月  日

格式四：

开标一览表（可根据实际情况拓展）

开标一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋环境监测费 | 项 | 1 |  |  | 包含取样费用、检测费用、船只租赁等全部费用 |
| 2 | 成果报告编制费 | 项 | 1 |  |  | 全部监测成果报告的编制费用、评审费用、会务费用等 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写： 元。（小写： 元） |  |  |  |  |  |
| 服务期：我单位承诺在 完成本次招标全部内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： （填写项目负责人姓名） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、编制费、评审费、取样费、监测费、船只设备租赁费用、购买及制作标书费、管理费、利润、税费等其他一切费用，同时将招标代理费等一切费用考虑在投标报价中。

3、以上合计金额应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独密封放入密封袋，封面请注明 “开标一览表”

5、本表还须附法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件，授权委托书、授权委托人身份证复印件（如有授权）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附件五：

投标报价明细表

| 序号 | 项目 | 单价 （万元） | 频次 | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质采样及分析 |  | 2 |  |  |
| 2 | 沉积物采样及分析 |  | 1 |  |  |
| 3 | 生物质量采样及分析 |  | 2 |  |  |
| 4 | 生态采样及分析 |  | 2 |  |  |
| 5 | 渔业资源采样及分析 |  | 2 |  |  |
| 6 | 租船费 |  | 2 |  |  |
| 7 | 报告编制 |  | 1项 |  |  |
| 8 | 专家评审、会议费 |  | 1项 |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  | 6% |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

注：1、在所有各独立栏目中，不可填写两种及以上；

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、编制费、评审费、取样费、检测费、船只设备租赁费用、购买及制作标书费、管理费、利润、税费等其他一切费用，同时将招标代理费等一切费用考虑在投标报价中。

附件六：

大丰区王港闸下移工程

海洋生态环境跟踪监测项目（二次）

投 标 文 件

招标人名称：

投标文件内容：

投 标 人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日   期：   年   月   日